Общество с ограниченной ответственностью

«УралГеоИнжиниринг»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для индивидуального жилищного строительства на земельном участке общей площадью 255966 кв.м., расположенном в кадастровых кварталах 18:20:077001, 18:20:049031, 18:20:049032,

в южной части с. Сюмси, за ул. Ольховая в муниципальном образовании «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики.

Заказчик:         Администрация МО «Сюмсинский район»

Исполнитель:      ООО «УралГеоИнжиниринг»

г. Ижевск

2016 год

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости) № 1800/501/15-353566 от 16.11.2015 года.

- Кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости) № 1800/501/16-112828от 08.04.2016 года.

- Кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости) № 1800/501/16-112830 от 08.04.2016 года.

- Правила Застройки и землепользования муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района УР от 25.12.2012 г.

- Топографическая съемка земельного участка, выполненная ООО «УралГеоИнжиниринг» в 2016 г.

- Задание на проектирование.

- Распоряжение Правительства УР от 3 октября 2016 г. №1327-р

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки территории для строительства жилых домов на земельном участке общей площадью 255966 кв.м., расположенном в кадастровых кварталах 18:20:077001, 18:20:049031, 18:20:049032, в южной части с. Сюмси, за ул. Ольховая в муниципальном образовании «Сюмсинское» Сюмсинского района Удмуртской Республики разработан на основании Задания на проектирование, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Сюмсинское» Сюмсинского района УР.

Проект разработан в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.04 № 190-ФЗ (ред. от 04. 12. 2007) и Федеральным законом от 29.12.04 №191-ФЗ (ред. от 04. 12. 2007) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О государственном земельном кадастре»; Законом Удмуртской Республики от 13 ноября 2007 года № 61-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 27 декабря 2006 года № 1389-р «О разработке проекта Схемы территориального планирования Удмуртской Республики»;

- и другими нормами, стандартами.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ

Объект строительства представляет собой комплекс, в который входят проектируемые объекты и сооружения:

- Индивидуальные жилые дома -116 шт.

- Артезианские скважины – 1 шт.

- Участок для размещения комплектной трансформаторной подстанции – 6 шт.

- Общественно-деловая зона

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Архитектурно-планировочная организация территории выполнена с учетом сложившейся планировочной структуры, существующего рельефа, конфигурации зданий, а также устройства удобных подъездных путей.

Территория обладает следующими ограничениями антропогенного характера: с запада территорию ограничивает охранная зона воздушной линии-10кВ  фидер-27 Прогресс подстанция Сюмси, с юга - охранная зона МН Холмогоры-Клин, МН Сургут-Полоцк. Кроме того, территорию по сложной траектории пересекает волоконно-оптическая лини связи ПАО «Ростелеком».

Размещение проектируемых объектов в планировочной структуре с. Сюмси представлено на чертеже «Схема расположения элемента планировочной структуры».

Жилые дома предполагается разместить в кадастровом квартале с кадастровым номером 18:20:077001 на участке общей площадью 202554 м2.

Границы участка: с северо-запада и северо-востока – жилой массив, с юго-запада – ВЛ-10кВ Ф-27 Прогресс пс Сюмси, с юго-востока – земли сельскохозяйственного назначения.

Проектируемые объекты будут расположены в границах отведенной территории.

В настоящее время застраиваемая территория свободна от строений.

Участки под индивидуальную жилищную застройку запроектированы с площадью от 1000 до 1500 кв.м. Ширина участков по фасаду –  не менее  около 30м, глубина участков – не менее 40 м.

Участки под артезианскую скважину, с учетом охранной зоны 50 м – 8000 кв.м.

Участок под комплектную трансформаторную подстанцию (согласно Постановлению Правительства РФ №486)  – 50 кв.м. Вокруг комплексных трансформаторных подстанций устанавливается охранная зона 10 м. (согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160).

Общественно-деловая зона – 27400 кв.м.

Основные элементы инфраструктуры инженерного обеспечения находятся вблизи территории проектируемого объекта.

Участок строительства будет обеспечен подъездными путями с северной стороны от существующих проездов и улиц.

Территория не имеет дренажной системы водоотведения грунтовых вод. Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированной поверхности на существующий ландшафт.

Участок строительства относится к В климатическому подрайону II климатического района (СНиП 23-01-99* "Строительная климатология") со следующими физико-географическими характеристиками:

- расчетная зимняя температура воздуха для отопления – 28°С;

- нормативный вес снегового покрова 160кгс/см2 (III район по условиям снеговой нагрузки);

- нормативный скоростной напор ветра 23кгс/см2 (II район по давлению ветра, тип ветровой нагрузки – В).

Размещение зданий и сооружений обеспечивает нормативные разрывы до соседних строений в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

5. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ И ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Введение

В настоящее время, в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для действующих и проектируемых предприятий установлены пять классов санитарно-защитных зон (СЗЗ): от Ι до V с минимальными разрывами от 1000 до 50м соответственно.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) должна быть озеленена и благоустроена для снижения негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения.

Проект выполнен в соответствии с законодательством РФ, требованиями нормативных документов Минздрава РФ, СНиПами, методическими указаниями и рекомендациями по обоснованию размера СЗЗ.

Предприятия, имеющие источники загрязнения окружающей среды, а также источники шума и другие вредные факторы, т.е. являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Для данного земельного участка СЗЗ выдержаны.

6. Транспортная инфраструктура

- Улично-дорожная сеть

Внешние транспортные связи на рассматриваемой территории осуществляются подъездными путями с северной стороны от существующих проездов и уличной сети.

- Внутриплощадочные проезды, сооружения

- для хранения и обслуживания транспортных средств

Въезд на территорию жилой застройки запроектирован с северной стороны участка.

Ширина улиц – 25 м.

Ширина проезжей части к проектируемым объектам– 6 м.

Все проезды имеют покрытие из ПГС или схожего по свойствам материала.

- Пешеходное движение

- Пешеходные связи на территории в границах участка реализуются посредством тротуарных дорожек.

7. РЕШЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Водоснабжение и канализация

Питьевое водоснабжение – от центрального водопровода.

Канализование – индивидуальные септики на каждом участке.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусмотрен в специальные железобетонные лотки, далее на существующий ландшафт.

Отопление и вентиляция

Отопление — определить индивидуальным проектом на каждом участке, от центрального газопровода, либо отопление с помощью твердотопливных котлов.

Вентиляция — приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением воздуха.

Электроснабжение.

Предусмотреть индивидуально для каждого объекта застройки от существующей линии 0,4 кВ .

- ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА, БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Организация рельефа

Рельеф участка в границах отведенного участка спокойный, с небольшим уклоном от водораздельной линии на северо-запад и юго-восток. Высшая точка рельефа расположена в юго-западной части участка. Абсолютные отметки рельефа в границах благоустройства изменяются в пределах от 150,0 м до 137,5 м.

При решении вертикальной планировки на благоустраиваемом участке предлагается сохранить существующий рельеф.

Для создания нормальных и безопасных условий движения пешеходов, и транспорта значение продольных уклонов принять в интервале 0,035 – 0,080, а поперечный уклон 0,020.

Вокруг зданий запроектировать отмостку шириной 1,0м и уклоном 0,01.

Для рационального использования избыточного грунта (из-под устройства фундаментов, устройства автомобильных проездов, пешеходных дорожек, , прокладки подземных инженерных сетей) его сохраняют в отвале на прилегающей территории и применяют для устройства газонов, планировки территории, излишки вывозятся.

- Благоустройство

Благоустройство участка включает в себя: устройство твердого покрытия для подъезда к участкам и пешеходных связей.

Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированной поверхности на лотки и далее на существующий ландшафт.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на оборудованный полигон по договору или самостоятельно.

- 8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Исходя из природных условий планировочного района намечены мероприятия по инженерной подготовке территории:

Организация поверхностного стока

Вертикальная планировка

Для отвода талых и ливневых вод с территории района намечено создание сети ливневой канализации. С целью предотвращения роста оврагов предусматривается устройство открытых водоотводных лотков. Вертикальная планировка территории района решается по магистральным улицам и проездам с учетом красных линий.

Вертикальная планировка территории решена путем сбора поверхностных вод по лоткам внутри улиц, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, со сбросом стоков воды в ливневую канализацию.

9. ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ