РАЗДЕЛ 2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

# АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 1

Характеристика оборудования котельных, работающих на природном газе

| № п/п | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Установленные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сетевой |  |  | Подпиточный |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Котельная школы, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-1,25Гс | 2008 | 1,075 | 1,885 | 2 | LOWFRAFCE FCE 80-200/150 | 2008 | 2 | LOWFRAFCE FCE 40-125/11 | 2008 |
|  | КВа-1,25Гс | 2008 | 1,075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПУ-34, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-1,0 |  | 0,86 | 1,867 | 2 | GRUNDFOS CR-90-2 | 2007 | 2 | GRUNDFOS CRE 10-0.3 | 2007 |
|  | КВа-1,0 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-1,0 | 2010 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-400 | 2007 | 0,344 | 0,765 | 1 | GRUNDFOS TP 65 550/2/2 | 2007 | 1 | GRUNDFOS CH 4-40/2 | 2007 |
|  | КВГ-400 | 2007 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-400 | 2007 | 0,344 |  | 1 | GRUNDFOS TP 50 440/2/1 |  |  |  |  |
|  | КВГ-400 | 2007 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-630 | 2005 | 0,542 | 0,637 | 2 | КМЛ 65-200-11/2 | 2005 | 1 | PRIMSON 22 | 2005 |
|  | КВГ-630 | 2005 | 0,542 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-1,25Гс | 2010 | 1,075 | 2,660 |  |  | 2010 |  |  | 2010 |
|  | КВа-1,25Гс | 2010 | 1,075 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-1,25Гс | 2010 | 1,075 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Характеристика котельных, работающих на твердом топливе

| № п/п | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Установленные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сетевой |  |  | Подпиточный |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2007 | 0,54 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2007 | 0,54 |  | 2 | К100-65-200а | 1998 |  |  |  |
|  | НР-18 | 1989 | 0,42 |  |  | К100-80-160а | 2008 |  |  |  |
| 2 | Котельная больницы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2004 | 0,54 | 0,44 | 2 | КМЛ2-100-160 | 2004 | 2 | КМЛ2-50-160 | 2004 |
|  | КВ-0,63 | 2004 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2004 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2010 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная КБО, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВс-0,4К | 2003 | 0,344 | 0,05 | 2 | К100-65-200 К65-50-125 | 1998 |  |  |  |
|  | КВ-0,25 | 2009 | 0,21 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| 4 | Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2004 | 0,54 | 0,21 | 2 | К80-50-160 К150-125-250 | 2008 1998 | 1 | К50-32-125а | 1998 |
|  | КВ-0,25 | 2009 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная школы, с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2007 | 0,54 | 0,13 | 2 | К80-50-160 | 1998 | 1 | К50-32-125а | 1998 |
|  | КВ-0,4 | 2010 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная школы, ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,25 | 2003 | 0,21 | 0,04 | 2 | К50-32-125 | 1998 |  |  |  |
| 7 | Котельная школы, д. Васькино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ-0,63 | 2005 | 0,54 | 0,13 | 2 | К80-50-160 | 1998 | 1 | К50-32-125а | 1998 |
|  | КВ-0,4 | 2010 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная школы, д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВС-0,4 | 2002 | 0,344 | 0,189 | 2 | К 80-160-20 | н/д |  |  |  |
|  | КВ-0,25 | 2008 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная щколы, д. Маркелово. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВС-0,4 | 2001 | 0,344 | 0,109 | 2 | К 80-50-160 | н/д |  |  |  |
|  | КВ-0,25 | 2008 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Характеристика котельных, работающих на электроэнергии

| № п/п | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Установленные насосы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сетевой |  |  | Подпиточный |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Количество, шт | Марка | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Котельная специального жилого дома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭПО-60 | 2008 | 0,05 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭПО-60 | 2008 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ул. Чапаева,13 с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭПО-30 |  | 0,025 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Технические  характеристики  сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год строительства | Подземная |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 120 | До 1989 |  |  | 60 | 60 |
| 22 | 20 | 1990 - 1997 |  |  | 10 | 10 |
| 50 | 482 | 1990 - 1997 |  |  | 241 | 241 |
| 70 | 480 | 1990 - 1997 |  |  | 240 | 240 |
| 28 | 30 | 1990 - 1997 |  |  | 15 | 15 |
| 41 | 24 | 1990 - 1997 |  |  | 12 | 12 |
| 50 | 154 | 1990 - 1997 | 77 | 77 |  |  |
| 203 | 50 | 1990 - 1997 | 25 | 25 |  |  |
| 126 | 316 | 1990 - 1997 | 158 | 158 |  |  |
| 70 | 360 | 1990 - 1997 | 180 | 180 |  |  |
| 100 | 300 | 1990 - 1997 | 150 | 150 |  |  |
| 41 | 37 | 1990 - 1997 | 18,5 | 18,5 |  |  |
| 100 | 724 | 2008 |  |  | 362 | 362 |
| 28 | 8 | 2008 |  |  | 4 | 4 |
| 41 | 50 | 2008 |  |  | 25 | 25 |
| 50 | 22 | 2008 |  |  | 11 | 11 |
| 70 | 30 | 2008 |  |  | 15 | 15 |
| 100 | 58 | 2008 | 29 | 29 |  |  |
| 150 | 50 | 2008 | 25 | 25 |  |  |
| 70 | 26 | 2008 | 13 | 13 |  |  |
| 28 | 8 | 2009 |  |  | 4 | 4 |
| 70 | 104 | 2009 |  |  | 52 | 52 |
| 100 | 324 | 2009 | 162 | 162 |  |  |
| 28 | 40 | 2010 |  |  | 20 | 20 |
| 41 | 40 | 2010 |  |  | 20 | 20 |
| 70 | 100 | 2010 |  |  | 50 | 50 |
| 70 | 140 | 2010 | 70 | 70 |  |  |
| Итого | 4097 | х | 907,5 | 907,5 | 1141 | 1141 |
| Сети теплоснабжения от котельной ПУ-34 с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 750 | До 1990 | 375 | 375 |  |  |
| 100 | 630 | До 1990 | 315 | 315 |  |  |
| 70 | 860 | До 1990 |  |  | 430 | 430 |
| 150 | 80 | До 1990 |  |  | 40 | 40 |
| 150 | 574 | 2008 | 287 | 287 |  |  |
| Итого | 2894 | х | 1017 | 1017 | 430 | 430 |
| Сети теплоснабжения от котельной ЦРБ с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 220 | 1997 |  |  | 110 | 110 |
| 70 | 882 | 1985 | 441 | 441 |  |  |
| 100 | 110 | 1985 | 55 | 55 |  |  |
| 126 | 119 | 2006 | 59,5 | 59,5 |  |  |
| 150 | 216 | 2006 | 108 | 108 |  |  |
| 150 | 182,5 | 2008 | 91,25 | 91,25 |  |  |
| 126 | 82,5 | 2008 | 41,25 | 41,25 |  |  |
| 100 | 93 | 2008 | 46,5 | 46,5 |  |  |
| Итого | 1905 | х | 842,5 | 842,5 | 110 | 110 |
| Сети теплоснабжения от котельной НПС с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 680 | до 1990 | 340 | 340 |  |  |
| 70 | 148 | до 1990 | 74 | 74 |  |  |
| 70 | 208 | 1990-1998 | 104 | 104 |  |  |
| 70 | 50 | 1990-1998 |  |  | 25 | 25 |
| 100 | 720 | 1990-1998 |  |  | 360 | 360 |
| 28 | 240 | после 2004 |  |  | 120 | 120 |
| 70 | 136 | после 2004 |  |  | 68 | 68 |
| Итого | 2182 | х | 518 | 518 | 573 | 573 |
| Сети теплоснабжения от котельной с. Орловское |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 400 | до 1990 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| 32 | 300 | до 1990 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 40 | 540 | до 1990 |  |  | 270 | 270 |
| 50 | 800 | до 1990 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 80 | 1560 | до 1990 | 80 | 80 | 700 | 700 |
| 100 | 500 | до 1990 |  |  | 250 | 250 |
| 125 | 340 | до 1990 |  |  | 170 | 170 |
| 150 | 1200 | до 1990 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| 200 | 180 | до 1990 |  |  | 90 | 90 |
| Итого | 5820 | x | 490 | 490 | 2420 | 2420 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 280 | до 1990 | 140 | 140 |  |  |
| 76 | 300 | до 1990 | 150 | 150 |  |  |
| 108 | 600 | до 1990 |  |  | 300 | 300 |
| Итого | 1180 | x | 290 | 290 | 300 | 300 |
| Сети теплоснабжения от котельной КБО с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 600 | до 1990 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 76 | 300 | до 1990 | 150 | 150 |  |  |
| Итого | 900 | x | 300 | 300 | 150 | 150 |
| Сети теплоснабжения от котельной больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 740 | до 1990 |  |  | 370 | 370 |
| 76 | 1200 | до 1990 |  |  | 600 | 600 |
| 108 | 1200 | до 1990 |  |  | 600 | 600 |
| Итого | 3140 | x |  |  | 1570 | 1570 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 122 | до 1990 | 61 | 61 |  |  |
| Итого | 122 | x | 61 | 61 |  |  |
| Сети теплоснабжения от котельной школы с. Гура |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 220 | до 1990 |  |  | 110 | 110 |
| Итого | 220 | x |  |  | 110 | 110 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 64 | до 1990 |  |  | 32 | 32 |
| Итого | 64 | x |  |  | 32 | 32 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы д. Васькино |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 360 | до 1990 |  |  | 180 | 180 |
| Итого | 360 | x |  |  | 180 | 180 |
| Сети теплоснабжения от котельной школы д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 176 | 1990 - 1997 | 88 | 88 |  |  |
| Итого | 176 | х | 88 | 88 |  |  |
| Сети теплоснабжения от котельной школы д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 236 | 1978 | 118 | 118 |  |  |
| Итого | 236 | х | 118 | 118 |  |  |
| Всего в МО | 23296 | х | 4592 | 4592 | 7056 | 7056 |

| Структура отпуска, потребления тепловой энергии МУП «ЖКХ «Сюмсинское» на 2010 год Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснаб-жения | Тип теплоно-сителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| с. Сюмси | с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ПУ- 34 | закрытая | горячая вода 95/70 | 5274,5 | 5151,5 | 5040,6 | - | - | - | 4372,3 | 4240,4 | 4240,4 | - | - | - |
|  | Котельная школы | закрытая | горячая вода 95/70 | 5964,1 | 5512,1 | 4713,6 |  |  |  | 3771,4 | 3872,6 | 4034,3 |  |  |  |
|  | Котельная ЦРБ | закрытая | горячая вода 95/70 | 2350,5 | 2435,0 | 2266,1 | - | - | - | 1945,0 | 1945,0 | 1945,0 | - | - | - |
|  | Котельная НПС | закрытая | горячая вода 95/70 | 2073,2 | 2073,2 | 2031,0 | - | - | - | 1478,5 | 1478,5 | 1478,5 | - | - | - |
|  | Котельная РОВД | закрытая | горячая вода 95/70 | 290,5 | 184,2 | - | - | - | - | 262,9 | 161,7 | - | - | - | - |
|  | Котельная ул. Чапаева, 13 (бывшая редакция) | закрытая | горячая вода 95/70 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | - | - | - | 21,1 | 21,1 | 21,1 | - | - | - |
| д. Маркелово | Котельная школы | закрытая | горячая вода 95/70 | 306,9 | 309,6 | 328,3 | - | - | - | 270,2 | 270,2 | 270,2 | - | - | - |
| д. Дмитрошур | Котельная школы | закрытая | горячая вода 95/70 | 457,8 | 529,0 | 485,1 | - | - | - | 451,4 | 451,4 | 451,4 | - | - | - |
| д. Акилово | Котельная специального жилого дома | закрытая | горячая вода 95/70 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | - | - | - | 124,6 | 124,6 | 124,6 | - | - | - |
| Итог |  |  |  | 16863,2 | 16340,3 | 15010,4 | - | - | - | 12697,4 | 12565,5 | 12565,5 | - | - | - |

Источник: Данные МУП «ЖКХ «Сюмсинское»

| Структура отпуска, потребления тепловой энергии МУП «ЖКХ «Орловское» на 2010 год Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснаб-жения | Тип теплоно-сителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Больницы | закрытая | горячая вода 95/70 | 2164,8 | 2339,4 | 2339,4 | - | - | - | 1822,3 | 1975,1 | 1975,1 | - | - | - |
|  | Котельная школы | закрытая | горячая вода 95/70 | 1297,3 | 1138,3 | 1138,3 |  |  |  | 1092,1 | 961,0 | 961,0 |  |  |  |
|  | Котельная КБО | закрытая | горячая вода 95/70 | 203,5 | 245,0 | 245,0 | - | - | - | 171,3 | 206,7 | 206,7 | - | - | - |
| с.Орловское | Котельная с.Орловское | закрытая | горячая вода 95/70 | 7344,1 | 4761,8 | - | - | - | - | 5773,9 | 3710,6 | - | - | - | - |
|  | Газовая котельная | закрытая | горячая вода 95/70 | - | - | 7387,2 | - | 2549,4 | - | - | 2030,4 | 5817,0 | - | - | - |
| д.Васькино | Котельная д.Васькино | закрытая | горячая вода 95/70 | 349,2 | 352,8 | 352,8 | - | - | - | 319,0 | 322,6 | 322,6 | - | - | - |
| д.Пижил | Котельная д.Пижил | закрытая | горячая вода 95/70 | 97,0 | 102,1 | 102,1 | - | - | - | 88,6 | 93,4 | 93,4 | - | - | - |
| с. Гура | Котельная с.Гура | закрытая | горячая вода 95/70 | 376,9 | 379,9 | 379,4 | - | - | - | 344,2 | 347,4 | 347,4 | - | - | - |
| д. Муки-Какси | Котельная д.Муки-Какси | закрытая | горячая вода 95/70 | 570,1 | 576,6 | 576,6 | - | - | - | 520,7 | 527,3 | 527,3 | - | - | - |
| Итог |  |  |  | 12 402,9 | 9895,9 | 12521,3 | - | 2549,4 | - | 10 132,1 | 10174,5 | 10250,5 | - | - | - |

Источник: Данные МУП «ЖКХ «Орловское»

Таблица 7

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам по  МО «Сюмсинский район»

МУП «ЖКХ «Сюмсинское», МУП «ЖКХ «Орловское»,  ООО «Жилкомснаб»                                          (Гкал)

| №п/п | Наименование | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |  | 2011 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ###### Отпущено всего, Гкал | 29266,1 | - | 29266,1 | 28785,6 | - | 28785,6 | 27531,7 | - | 27531,7 |
| 1.1. | ###### Потери сетях | 6436,6 | - | 6436,6 | 6045,6 | - | 6045,6 | 4715,7 | - | 4715,7 |
| 1.2. | Полезный отпуск, всего | 22829,5 | - | 22829,5 | 22740 | - | 22740 | 22816 | - | 22816 |
| 1.2.1. | В т.ч. бюджет. предприятия | 12899,6 | - | 12899,6 | 12915,4 | - | 12915,4 | 12915,4 | - | 12915,4 |
| 1.2.2. | население | 7373,0 | - | 7373,0 | 7441,5 | - | 7441,5 | 7679,7 | - | 7679,7 |
| 1.2.3. | прочие | 2556,9 | - | 2556,9 | 2383,1 | - | 2383,1 | 2220,9 | - | 2220,9 |
| 2. | Отпущено МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | 16863,2 | - | 16863,2 | 16340,3 | - | 16340,3 | 15010,4 | - | 15010,4 |
| 2.1. | Потери сетях | 4165,8 | - | 4165,8 | 3774,8 | - | 3774,8 | 2444,9 | - | 2444,9 |
| 2.2. | Полезный отпуск, всего | 12697,4 | - | 12697,4 | 12565,5 | - | 12565,5 | 12565,5 | - | 12565,5 |
| 2.2.1. | В т.ч. бюджет. предприятия | 8356,1 | - | 8356,1 | 8224,2 | - | 8224,2 | 8224,2 | - | 8224,2 |
| 2.2.2. | население | 3529,1 | - | 3529,1 | 3529,1 | - | 3529,1 | 3529,1 | - | 3529,1 |
| 2.2.3. | прочие | 812,2 | - | 812,2 | 812,2 | - | 812,2 | 812,2 | - | 812,2 |
| 3. | Отпущено МУП «ЖКХ «Орловское» | 12 402,9 | - | 12 402,9 | 12445,3 | - | 12445,3 | 10294,4 | - | 10294,4 |
| 3.1. | Потери сетях | 2270,8 | - | 2270,8 | 2270,8 | - | 2270,8 | 1795,1 | - | 1795,1 |
| 3.2. | Полезный отпуск, всего | 10132,1 | - | 10132,1 | 10174,5 | - | 10174,5 | 8551,5 | - | 8551,5 |
| 3.2.1. | В т.ч. бюджет. предприятия | 4543,5 | - | 4543,5 | 4691,2 | - | 4691,2 | 4234,5 | - | 4234,5 |
| 3.2.2. | население | 3843,9 | - | 3843,9 | 3912,4 | - | 3912,4 | 3232,5 | - | 3232,5 |
| 3.2.3. | прочие | 1744,7 | - | 1744,7 | 1570,9 | - | 1570,9 | 1084,6 | - | 1084,6 |
| 4. | Отпущено ООО «Жилкомснаб» |  |  |  |  |  |  | 2226,9 |  | 2226,9 |
| 4.1. | Потери сетях |  |  |  |  |  |  | 475,7 |  | 475,7 |
| 4.2. | Полезный отпуск, всего |  |  |  |  |  |  | 1699 |  | 1699 |
| 4.2.1. | В т.ч. бюджет. предприятия |  |  |  |  |  |  | 456,7 |  | 456,7 |
| 4.2.2. | население |  |  |  |  |  |  | 918,1 |  | 918,1 |
| 4.2.3. | прочие |  |  |  |  |  |  | 324,2 |  | 324,2 |

Данные МУП «ЖКХ «Сюмсинское», МУП «ЖКХ «Орловское», ООО «Жилкомснаб

Таблица 8

Производственные показатели МУП «ЖКХ «Сюмсинское», МУП «ЖКХ «Орловское», ООО «Жилкомснаб»  в части услуг теплоснабжения*

| Показатель | Ед. изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,31 | 9,38 | 9,38 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,36 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 52 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 14991,68 | 17284,5 | 16748,6 | 15383,3 | 15353,7 | 15133,7 | 15069,9 | 14965,8 | 14965,8 |
| Расход на с/нужды | Гкал | 444,9 | 421,3 | 408,3 | 372,9 | 359,6 | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 |
| % от выработки | % | 2,97 | 2,43 | 2,44 | 2,42 | 2,34 | 2,33 | 2,33 | 2,35 | 2,35 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 14546,78 | 16863,2 | 16340,3 | 15010,4 | 14994,1 | 14781,3 | 14717,5 | 14613,4 | 14613,4 |
| Потери | Гкал | 2120,8 | 4165,7 | 3774,8 | 2444,9 | 2428,6 | 2215,8 | 2152,0 | 2047,9 | 2047,9 |
| % от выработки | % | 14,1 | 24,1 | 22,5 | 15,9 | 15,8 | 14,6 | 14,2 | 13,7 | 13,7 |
| Полезный отпуск | Гкал | 12425,98 | 12697,5 | 12565,5 | 12565,5 | 12565,5 | 12565,5 | 12565,5 | 12565,5 | 12565,5 |
| Расход топлива | т.у.т | 2710 | 2028,1 | 2108,2 | 2075,3 | 2070,7 | 2042,5 | 2034,3 | 2020,9 | 2020,9 |
| Показатель | Ед. изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |
| МУП «ЖКХ «Орловское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,73 | 11,28 | 11,9 | 10,46 | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,81 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 3,33 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 45 | 45 | 43 | 49 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 12149,4 | 12754,4 | 12826,7 | 9599,3 | 5357,8 | 5349,1 | 5342,6 | 5336,4 | 5336,4 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 417,7 | 351,5 | 381,4 | 374,0 | 247,4 | 245,0 | 244,7 | 244,7 | 244,7 |
| % от выработки | % | 3,44 | 2,76 | 2,97 | 3,90 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 11731,7 | 12402,9 | 12445,3 | 9225,3 | 5110,4 | 5104,1 | 5097,9 | 5091,7 | 5091,7 |
| Потери | тыс. Гкал | 2270,8 | 2270,8 | 2270,8 | 1389,7 | 700,6 | 694,3 | 688,1 | 681,9 | 681,9 |
| % от выработки | % | 18,7 | 17,8 | 17,7 | 14,5 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9460,9 | 10132,1 | 12565,5 | 7835,6 | 4409,8 | 4409,8 | 4409,8 | 4409,8 | 4409,8 |
| в т.ч.внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | 2009,5 | 2681,0 | 2665,2 | 1636,1 | 1621,6 | 1607,6 | 1593,1 | 1578,6 | 1578,6 |
| Показатель | Ед. изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| ООО «Жилкомснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность |  |  |  |  | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Присоединенная нагрузка |  |  |  |  | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Коэффициент использования установл. мощности |  |  |  |  | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Выработано тепловой энергии |  |  |  |  | 2226,9 | 5698,3 | 5698,3 | 5698,3 | 5698,3 | 5698,3 |
| Расход на с/нужды |  |  |  |  | 52,2 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
| % от выработки |  |  |  |  | 2,34 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск |  |  |  |  | 2174,7 | 5569,6 | 5569,6 | 5569,6 | 5569,6 | 5569,6 |
| Потери |  |  |  |  | 475,7 | 1218,3 | 1218,3 | 1218,3 | 1218,3 | 1218,3 |
| % от выработки |  |  |  |  | 23,36 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| Полезный отпуск |  |  |  |  | 1699,0 | 4351,3 | 4351,3 | 4351,3 | 4351,3 | 4351,3 |
| в т.ч.внутрицеховые нужды |  |  |  |  | 403,4 | 905,5 | 905,5 | 905,5 | 905,5 | 905,5 |
| Показатель | Ед. изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Итого по МО «Сюмсинский раон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,04 | 20,66 | 21,28 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 10,17 | 10,51 | 10,54 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 48 | 51 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 27141,08 | 30038,9 | 29575,3 | 28259 | 28115,6 | 27781,8 | 27604,2 | 27386 | 27386 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 862,6 | 772,8 | 789,7 | 727,3 | 714 | 706,8 | 706,8 | 706,8 | 706,8 |
| % от выработки | % | 3,18 | 2,57 | 2,67 | 2,57 | 2,54 | 2,54 | 2,56 | 2,58 | 2,58 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 26278,48 | 29266,1 | 28785,6 | 27531,7 | 27401,6 | 27075 | 26897,4 | 26679,2 | 26679,2 |
| Потери | тыс. Гкал | 4391,6 | 6436,5 | 6045,6 | 4715,7 | 4585,6 | 4259 | 4081,4 | 3863,2 | 3863,2 |
| % от выработки | % | 16,71 | 21,99 | 21,00 | 17,13 | 16,73 | 15,73 | 15,17 | 14,48 | 14,48 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 21886,88 | 22829,6 | 25131 | 22816 | 22816 | 22816 | 22816 | 22816 | 22816 |
| в т.ч.внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | 4719,5 | 4709,1 | 4773,4 | 3611,4 | 3592,3 | 3550,1 | 3527,4 | 3499,5 | 3499,5 |

*Данные МУП «ЖКХ «Сюмсинское», МУП «ЖКХ «Орловское», ООО «Жилкомснаб»

Таблица 9

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения  МУП «ЖКХ «Сюмиснское»  за 2008 – 2010 гг.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | утвержд. тариф | 2009/2008 гг. | 2010/2009 гг. | 2010/2008 гг. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 6173,23 | 4768,78 | 6862,90 | 77,2 | 143,9 | 111,2 | 30,1 | 24,6 | 36,9 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1535,45 | 2003,37 | 1886,65 | 130,5 | 94,2 | 122,9 | 7,4 | 10,3 | 10,2 |
| 2.1 | в т.ч. электроэнергия на технологические нужды электрокотельных | тыс. руб. | 235,77 | 451,33 | 684,88 | 191,4 | 151,7 | 290,5 | 1,1 | 2,3 | 3,7 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 122,22 | 136,89 | 143,72 | 112,0 | 105,0 | 117,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 4 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | тыс. руб. | 1010,27 | 1374,78 | 792,14 | 136,1 | 57,6 | 78,4 | 4,9 | 7,0 | 4,3 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 136,12 | 104,43 | 96,97 | 76,7 | 92,9 | 71,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 4.1.1 | в т.ч. реагенты |  | 41,8 | 60,04 | 33,44 | 143,6 | 55,7 | 80,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 4.2 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 220,89 | 214,53 | 102,79 | 97,1 | 47,9 | 46,5 | 1,1 | 1,1 | 0,6 |
| 4.2.1 | в т.ч. текущий ремонт (подряд) | тыс. руб. | 144,08 | 204,7 | 49,17 | 142,1 | 24,0 | 34,1 | 0,7 | 1,1 | 0,3 |
| 4.3 | Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способ) | тыс. руб. | 202,55 | 277,37 | 514,91 | 136,9 | 185,6 | 254,2 | 1,0 | 1,4 | 2,8 |
| 4.4 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 450,71 | 778,45 | 77,47 | 172,7 | 10,0 | 17,2 | 2,1 | 4,0 | 0,4 |
| 5 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 2274,97 | 2321,25 | 2378,76 | 102,0 | 102,5 | 104,6 | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| 6 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 300,29 | 319,97 | 337,78 | 106,6 | 105,6 | 112,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| 7 | Арендные платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 7065,07 | 5800,94 | 4003,81 | 82,1 | 69,0 | 56,7 | 34,4 | 29,9 | 21,5 |
| 8.1 | Налоги | тыс. руб. | 76,27 | 18,07 | 27,81 | 23,7 | 153,9 | 36,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| 8.2 | Освоение производства | тыс. руб. | 1144,73 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |
| 8.3 | Лизинг (средства на реконструкцию котельной ПУ-34) | тыс. руб. | 5844,07 | 5782,87 | 3976,00 | 99,0 | 68,8 | 68,0 | 28,5 | 29,8 | 21,4 |
|  | в т.ч. амортизационные отчисления |  |  |  | 789,18 |  |  |  | 0,0 |  | 4,2 |
| 9 | Всего прямых затрат | тыс. руб. | 18481,50 | 16725,97 | 16405,76 | 90,5 | 98,1 | 88,8 | 90,0 | 86,1 | 88,3 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2056,58 | 2694,0 | 2178,21 | 131,0 | 80,9 | 105,9 | 10,0 | 13,9 | 11,7 |
| 11 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 20538,08 | 19419,97 | 18583,97 | 94,6 | 95,7 | 90,5 | 100,0 | 100 | 100 |
| 12 | Финансирование из бюджета | тыс. руб. | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Минимальный налог УСНО | тыс. руб. | 205,38 | 194,20 | 187,46 | 94,6 | 96,5 | 91,3 |  |  |  |
| 14 | Прибыль | тыс. руб. | -4090,63 | -2351,3 | 62,85 | 57,5 |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность | % | -24,6 | -12,0 | 0,3 | 48,8 |  |  |  |  |  |
| 15 | Затраты, всего | тыс. руб. | 20743,46 | 19614,17 | 18746,34 | 94,6 | 95,6 | 90,4 |  |  |  |
| 16 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 12217,18 | 12697,4 | 12316,3 | 103,9 | 97,0 | 100,8 |  |  |  |
| 17 | Себестоимость1 Гкал | руб./Гкал | 1538,00 | 1544,74 | 1516,97 | 100,4 | 98,2 | 98,6 |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал (средневзвешенный) | руб./Гкал | 1217,99 | 1359,56 | 1522,08 | 111,6 | 112,0 | 125,0 |  |  |  |
| Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения МУП «ЖКХ «Орловское» за 2008 – 2010 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
|  |  |  | факт | факт | утвержд. тариф | 2009/2008 гг. | 2010/2009 гг. | 2010/2008 гг. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 3969,49 | 7559,07 | 7400,9 | 190,4 | 97,9 | 186,4 | 32,5 | 51,7 | 46,2 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1088,83 | 1679,01 | 1658,34 | 154,2 | 98,8 | 152,3 | 8,9 | 11,5 | 10,3 |
| 2.1 | в т.ч. электроэнергия на технологические нужды электрокотельных | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 0,0 | 78,69 | 119,42 | 0,0 | 151,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 |
| 4 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | тыс. руб. | 2940,17 | 659,07 | 1746,32 | 22,4 | 265,0 | 59,4 | 21,4 | 4,6 | 10,9 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 55,31 | 110,89 | 214,93 | 200,5 | 193,8 | 388,6 | 0,5 | 0,8 | 1,3 |
| 4.1.1 | в т.ч. реагенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 2474,40 | 74,72 | 185,92 | 3,0 | 248,8 | 7,5 | 20,2 | 0,5 | 1,2 |
| 4.2.1 | в т.ч. текущий ремонт (подряд) | тыс. руб. | 177,48 | 33,73 | 152,13 | 19,0 | 451,0 | 85,7 | 1,4 | 0,2 | 1,0 |
| 4.3 | Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способ) | тыс. руб. | 172,35 | 120,81 | 908,15 | 70,1 | 751,7 | 526,9 | 1,4 | 0,8 | 5,7 |
| 4.4 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 238,11 | 352,65 | 437,32 | 148,1 | 124,0 | 183,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 |
| 5 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 2011,38 | 2408,12 | 2933,75 | 119,7 | 121,8 | 145,9 | 16,5 | 16,5 | 18,3 |
| 6 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 273,11 | 327,40 | 416,65 | 119,9 | 127,3 | 152,6 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
| 7 | Арендные платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 414,65 | 305,58 | 0,00 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 2,1 | 0,1 |
| 8.1 | Налоги | тыс. руб. |  |  | 15,40 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Освоение производства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Лизинг (средства на реконструкцию котельной ПУ-34) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего прямых затрат | тыс. руб. | 10697,63 | 13016,94 | 14290,78 | 121,7 | 109,8 | 133,6 | 87,6 | 89,1 | 89,1 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1508,04 | 1593,81 | 1739,43 | 105,7 | 109,1 | 115,3 | 12,4 | 10,9 | 10,9 |
| 11 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 12205,67 | 14610,75 | 16030,21 | 119,7 | 109,7 | 131,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Финансирование из бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Минимальный налог УСНО | тыс. руб. |  |  | 166,17 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прибыль | тыс. руб. | -1490,55 | -272,92 | 420,92 | 18,3 |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность | % | -12,21 | -1,87 | 2,62 | 15,3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Затраты, всего | тыс. руб. | 12205,67 | 14610,75 | 16196,38 | 119,7 | 110,9 | 132,7 |  |  |  |
| 16 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 9463,90 | 10132,10 | 10174,50 | 107,1 | 100,4 | 107,5 |  |  |  |
| 17 | Себестоимость1 Гкал | руб./Гкал | 1289,71 | 1442,03 | 1575,53 | 111,8 | 109,3 | 122,2 |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал (средневзвешенный) | руб./Гкал | 1132,21 | 1415,09 | 1633,16 | 125,0 | 115,4 | 144,2 |  |  |  |
| Анализ сводной сметы затрат на услуги теплоснабжения МО «Сюмсинский район» за 2008 – 2010 гг.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
|  |  |  | факт | факт | утвержд. тариф | 2009/2008 гг. | 2010/2009 гг. | 2010/2008 гг. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 10142,72 | 12327,85 | 14263,8 | 121,5 | 115,7 | 140,6 | 31,0 | 36,2 | 41,2 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 2624,28 | 3682,38 | 3544,99 | 140,3 | 96,3 | 135,1 | 8,0 | 10,9 | 10,3 |
| 2.1 | в т.ч. электроэнергия на технологические нужды электрокотельных | тыс. руб. | 235,77 | 451,33 | 684,88 | 191,4 | 151,7 | 290,5 | 0,7 | 1,3 | 2,0 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 122,22 | 215,58 | 263,14 | 176,4 | 122,1 | 215,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| 4 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | тыс. руб. | 3950,44 | 2033,85 | 2538,46 | 51,5 | 124,8 | 64,3 | 12,1 | 6,0 | 7,3 |
|  | в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 191,43 | 215,32 | 311,9 | 112,5 | 144,9 | 162,9 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| 4.1.1 | в т.ч. реагенты |  | 41,8 | 60,04 | 33,44 | 143,6 | 55,7 | 80,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 4.2 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 2695,29 | 289,25 | 288,71 | 10,7 | 99,8 | 10,7 | 8,2 | 0,8 | 0,8 |
| 4.2.1 | в т.ч. текущий ремонт (подряд) | тыс. руб. | 321,56 | 238,43 | 201,3 | 74,1 | 84,4 | 62,6 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
| 4.3 | Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способ) | тыс. руб. | 374,9 | 398,18 | 1423,06 | 106,2 | 357,4 | 379,6 | 1,1 | 1,2 | 4,1 |
| 4.4 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 688,82 | 1131,1 | 514,79 | 164,2 | 45,5 | 74,7 | 2,1 | 3,3 | 1,5 |
| 5 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 4286,35 | 4729,37 | 5312,51 | 110,3 | 112,3 | 123,9 | 13,1 | 13,9 | 15,3 |
| 6 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 573,4 | 647,37 | 754,43 | 112,9 | 116,5 | 131,6 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
| 7 | Арендные платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 7479,72 | 6106,52 | 4003,81 | 81,6 | 65,6 | 53,5 | 22,8 | 17,9 | 11,6 |
| 8.1 | Налоги | тыс. руб. | 76,27 | 18,07 | 43,21 | 23,7 | 239,1 | 56,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 8.2 | Освоение производства | тыс. руб. | 1144,73 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Лизинг (средства на реконструкцию котельной ПУ-34) | тыс. руб. | 5844,07 | 5782,87 | 3976 | 99,0 | 68,8 | 68,0 | 17,8 | 17,0 | 11,5 |
|  | в т.ч. амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 789,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 9 | Всего прямых затрат | тыс. руб. | 29179,13 | 29742,91 | 30696,54 | 101,9 | 103,2 | 105,2 | 89,1 | 87,4 | 88,7 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 3564,62 | 4287,81 | 3917,64 | 120,3 | 91,4 | 109,9 | 10,9 | 12,6 | 11,3 |
| 11 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 32743,75 | 34030,72 | 34614,18 | 103,9 | 101,7 | 105,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Финансирование из бюджета | тыс. руб. | 2000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 13 | Минимальный налог УСНО | тыс. руб. | 205,38 | 194,2 | 353,63 | 94,6 | 182,1 | 172,2 |  |  |  |
| 14 | Прибыль | тыс. руб. | -5581,18 | -2624,22 | 483,77 | 47,0 | -18,4 | -8,7 |  |  |  |
|  | Рентабельность | % | -17,00 | -7,7 | 1,4 | 45,30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Затраты, всего | тыс. руб. | 32949,13 | 34224,92 | 34942,72 | 103,9 | 102,1 | 106,1 |  |  |  |
| 16 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 21681,08 | 22829,5 | 22490,8 | 105,3 | 98,5 | 103,7 |  |  |  |
| 17 | Себестоимость1 Гкал | руб./Гкал | 2827,71 | 2986,77 | 3092,5 | 105,6 | 103,5 | 109,4 |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал (средневзвешенный) | руб./Гкал | 2350,2 | 2774,65 | 3155,24 | 118,1 | 113,7 | 134,3 |  |  |  |

*Данные МУП «ЖКХ «Сюмсинское», МУП «ЖКХ «Орловское»

Таблица 10

Амортизация основных средств МО Сюмсинский район»

| Вид основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| На 01.01.2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 20765,22 | 100 | 10573,38 | 51 | 10191,85 | 983,42 | 5 |
| Котельные и котельное оборудование | 19370,57 | 93 | 9430,67 | 49 | 9939,9 | 305,51 | 2 |
| Теплосети | 1394,65 | 7 | 1142,71 | 82 | 251,95 | 677,91 | 49 |
| На 01.01.2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 34626,01 | 100 | 11219,19 | 32 | 23406,82 | 6523,92 | 19 |
| Котельные и котельное оборудование | 27956,21 | 81 | 10047,82 | 36 | 17908,39 | 5846,01 | 21 |
| Теплосети | 6669,8 | 19 | 1171,37 | 18 | 5498,43 | 677,91 | 10 |
| На 01.01.2010 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 37500,92 | 100 | 12259,89 | 33 | 25241,43 | 6534,58 | 17 |
| Котельные и котельное оборудование | 28831,52 | 77 | 10835,51 | 38 | 17996,01 | 5856,67 | 20 |
| Теплосети | 8669,8 | 23 | 1424,38 | 16 | 7245,42 | 677,91 | 8 |
| На 01.01.2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 38464,32 | 100 | 13518,78 | 35 | 38475,44 | 7638,47 | 20 |
| Котельные и котельное оборудование | 29794,92 | 77 | 11796,27 | 40 | 17998,65 | 6961,08 | 23 |
| Теплосети | 8669,8 | 23 | 1722,51 | 20 | 6947,29 | 677,39 | 8 |
| Амортизация основных средств МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| На 01.01.2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 10705,78 | 100 | 3672,54 | 34,3 | 7033,24 | 394,22 | 3,7 |
| Котельные и котельное оборудование | 9984,47 | 93 | 3142,73 | 31,5 | 6841,74 | 151,03 | 1,5 |
| Теплосети | 721,31 | 7 | 529,81 | 73,5 | 191,50 | 243,19 | 33,7 |
| На 01.01.2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 22715,81 | 100 | 3737,45 | 14,5 | 18978,36 | 494,94 | 2,2 |
| Котельные и котельное оборудование | 16719,35 | 74 | 3188,52 | 19,1 | 13530,83 | 251,75 | 1,5 |
| Теплосети | 5996,46 | 26 | 548,93 | 9,2 | 5447,53 | 243,19 | 4 |
| На 01.01.2010 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 24525,12 | 100 | 4430,59 | 18,1 | 20094,93 | 494,94 | 2 |
| Котельные и котельное оборудование | 16529,06 | 67 | 3638,19 | 21,7 | 12890,87 | 251,75 | 1,5 |
| Теплосети | 7996,46 | 33 | 792,40 | 9,9 | 7204,06 | 243,19 | 3 |
| На 01.01.2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 24525,12 | 100 | 5287,40 | 21,6 | 19237,72 | 1502,65 | 6,1 |
| Котельные и котельное оборудование | 16529,06 | 67 | 4206,42 | 25,4 | 12322,64 | 1259,46 | 7,6 |
| Теплосети | 7996,46 | 33 | 1080,98 | 13,5 | 6915,48 | 243,19 | 3 |
| Амортизация основных средств МУП «ЖКХ «Орловское» |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| На 01.01.2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 10059,44 | 100 | 6900,84 | 68,6 | 3158,61 | 589,20 | 5,9 |
| Котельные и котельное оборудование | 9386,10 | 93 | 6287,94 | 67,0 | 3098,16 | 154,48 | 1,6 |
| Теплосети | 673,34 | 7 | 612,9 | 91,0 | 60,45 | 434,72 | 64,6 |
| На 01.01.2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 11910,20 | 100 | 7481,74 | 62,8 | 4428,46 | 6028,98 | 50,6 |
| Котельные и котельное оборудование | 11236,86 | 94 | 6859,30 | 61,0 | 4377,56 | 5594,26 | 49,8 |
| Теплосети | 673,34 | 6 | 622,44 | 92,4 | 50,90 | 434,72 | 64,6 |
| На 01.01.2010 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 12975,80 | 100 | 7829,30 | 60,3 | 5146,50 | 6039,64 | 46,6 |
| Котельные и котельное оборудование | 12302,46 | 95 | 7197,32 | 58,5 | 5105,14 | 5604,92 | 45,6 |
| Теплосети | 673,34 | 5 | 631,98 | 93,9 | 41,36 | 434,72 | 64,6 |
| На 01.01.2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 13939,20 | 100 | 8231,38 | 59,1 | 19237,72 | 6135,82 | 44,0 |
| Котельные и котельное оборудование | 13265,86 | 55 | 7589,85 | 57,2 | 5676,01 | 5701,62 | 43,0 |
| Теплосети | 673,34 | 5 | 641,53 | 95,3 | 31,81 | 434,20 | 64,6 |

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 11

Технические характеристики сооружений

| № п/п | Артскважина |  |  | Башня |  | Характеристика оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Год ввода в эксплуатацию | Дебет | Объем, м3 | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Мощность двигателя, кВт | Год ввода насоса в эксплуатацию |  |
| с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набережная №47778 | 1979 | 16 | 18 | 1979 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 5,5 | 2010 |  |
| 2 | Парина №3160 | 1990 | 18 | 18 | 1990 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 2010 |  |
| 3 | Октябрьская №57-94 | 1994 | 6,8 | 25 | 1994 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 4 | 2007 |  |
| 4 | Партизанская – 1 №171 (1083) | 1965 | 6 | 25 | 1965 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 6,3 | 2006 |  |
| 5 | Партизанская – 2 №50704 | 1980 | 8 |  |  | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 6,3 | 2009 |  |
| 6 | Партизанская – 3 №68887 | 1988 | 8 | 22 | 2009 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 2010 |  |
| 7 | Юбилейная №1745 | 1969 | 10 | 18 | 1969 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 2010 |  |
| 8 | Нефтяников №50570 | 1980 | 9 | 50 | 1980 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,5 | 3 | 2006 |  |
| 9 | Механизаторов №1198 | 1966 | 8 | 18 | 1966 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 2008 |  |
| 10 | Больничная №54610 | 1983 | 18 | 25 | 2008 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 5,5 | 2008 |  |
| 11 | Мира №54586 | 1982 | 9 | 30 | 1982 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 4 | 2006 |  |
| 12 | Октябрьская №37583 | 1975 | 18 | 18 | 1975 | не используется, плохие анализы воды |  |  |  |  |
| с. Лекшур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Лекшур |  | н/д | 25 |  | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 |  |  |
| с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кирпичная №68841 | 1988 | 10 | 15 | 1988 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | н/д |  |
| 15 | Ленина №37785 | 1975 | 25 | 25 | 1960 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 6,3 | н/д |  |
| 16 | Торфяной №2118 | 1970 | 16 |  |  | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 6,3 | 2009 |  |
| 17 | Торфяной №237 | 1957 | 20 |  |  | Насос не установлен скважина в резерве |  |  |  |  |
| с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Лесная №28871 | 1975 | 20 | 18 | 1975 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 5,5 | н/д |  |
| 19 | Новостройка№54783 | 1982 | 8 | 18 | 1982 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 2008 |  |
| 20 | Ленина №39972 | 1977 | 25 | 18 | 1977 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 2009 |  |
| 21 | Ключевая №28872 | 1972 | 10 | 18 | 1972 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 2010 |  |
| 22 | Заречная №47785 | 1980 | 16 | 18 | 1980 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 4 | 2009 |  |
| 23 | Биржевая №39972а | 1977 | 16 | 18 | 1977 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 2010 | 2008 |
| 25 | Пушкинская №54534 | 1981 | 16 | 10 | 1981 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 4 | 2010 |  |
| с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Центральная №3701 | 1980 | 16 | 25 | 1980 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 2010 |  |
| ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Школьная №45429 | 1979 | 12 | 18 | 1979 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | н/д |  |
| ст. Сюрек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | №2182 | 1971 | 10 | 18 | 1971 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 2008 |  |
| 29 | №39939 | 1976 | 8 | 5 | 1976 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 2010 |  |
| с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Колхозная №818 | 1965 | 10 | 25 | 1965 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | 2010 |  |
| 31 | Полевая №12СМ | 1991 | 16 | 25 | 1960 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 6,3 | 2009 |  |
| д. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Красноармейская №624 | 1965 | 10 | 25 | 1965 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | н/д |  |
| с. Зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Центральная №2714 | 1977 | 10 | 18 | 1977 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 5,5 | 2009 |  |
| 34 | Центральная №2931 | 1982 | 10 | 18 | 1982 | Насос не установлен скважина в резерве |  |  |  |  |
| пр. Харламовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | №54784 | н/д | 10 | 15 | н/д | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 3 | н/д |  |
| д. Ключевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | №32913 | 1973 | 14 | 18 | 1973 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 4 | н/д |  |

Основные показатели системы водоснабжения МУП «ЖКХ «Сюмсинское» (подземная вода)                                                  Таблица 12

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Поднято воды всего | тыс.м3/год | 198,0 | 205,3 | 185,7 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 198,0 | 205,3 | 185,7 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс.м3/год | 180,0 | 186,6 | 168,8 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс.м3/год | 137,0 | 142,2 | 132,6 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс.м3/год | 23,0 | 28,6 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс.м3/год | 20,0 | 15,8 | 11 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3/год | 18,0 | 18,7 | 16,9 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные показатели системы водоснабжения МУП «ЖКХ «Орловское» (подземная вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Поднято воды всего | тыс.м3/год | 180,0 | 164,8 | 174,8 | 141,1 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 180,0 | 164,8 | 174,8 | 141,1 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс.м3/год | 165,0 | 149,8 | 158,9 | 128,3 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс.м3/год | 111,8 | 120,9 | 110,1 | 100,2 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс.м3/год | 20,5 | 20,5 | 34,6 | 16,7 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс.м3/год | 32,7 | 13,3 | 14,2 | 11,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3/год | 15,0 | 15,0 | 15,9 | 12,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные показатели системы водоснабжения ООО «Жилкомснаб» (подземная вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Поднято воды всего | тыс.м3/год |  |  |  | 23,0 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год |  |  |  | 23,0 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс.м3/год |  |  |  | 20,9 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс.м3/год |  |  |  | 15,7 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс.м3/год |  |  |  | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс.м3/год |  |  |  | 2,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3/год |  |  |  | 2,10 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Основные показатели системы водоснабжения МО «Сюмсинский район» (подземная вода)*

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | Факт 2011 г. | План 2012 г. | План 2013 г. | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Поднято воды всего | тыс.м3/год | 378 | 370,1 | 360,5 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 378 | 370,1 | 360,5 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 331,4 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс.м3/год | 345 | 336,4 | 327,7 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс.м3/год | 248,8 | 263,1 | 242,7 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс.м3/год | 43,5 | 49,1 | 59,8 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс.м3/год | 52,7 | 29,1 | 25,2 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3/год | 33 | 33,7 | 32,8 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

*Данные МУП «ЖКХ «Сюмсинское», МУП «ЖКХ «Орловское», ООО «Жилкомснаб»

| № п/п | Наименование статей | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. |  | Учтено в тарифе на 2010 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009/2008гг. | 2010/2009 гг. | 2010/2008 гг. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Электроэнергия на технологические нужды | 1200,86 | 1743,26 | 1742,57 |  | 145,17 | 99,96 | 145,11 | 28,76 | 33,05 | 30,22 |
| 2 | Амортизационные отчисления | 120,33 | 273,48 | 130,24 |  | 227,27 | 47,62 | 108,24 | 2,88 | 5,19 | 2,26 |
| 3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 709,64 | 875,6 | 1424,97 |  | 123,39 | 162,74 | 200,80 | 17,00 | 16,60 | 24,71 |
| 4 | Фонд оплаты труда | 1007 | 1015,94 | 1230,66 |  | 100,89 | 121,14 | 122,21 | 24,12 | 19,26 | 21,34 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 138,07 | 140,77 | 173,03 |  | 101,96 | 122,92 | 125,32 | 3,31 | 2,67 | 3,00 |
| 6 | Прочие прямые расходы | 167,93 | 171,64 | 119,35 |  | 102,21 | 69,54 | 71,07 | 4,02 | 3,25 | 2,07 |
|  | в т.ч. налоги | 167,93 | 171,64 | 119,35 |  | 102,21 | 69,54 | 71,07 | 4,02 | 3,25 | 2,07 |
| 7. | Всего прямые расходы | 3343,83 | 4220,69 | 4820,82 |  | 126,22 | 114,22 | 144,17 | 80,08 | 80,02 | 83,60 |
| 8. | Общехозяйственные расходы | 831,6 | 1053,54 | 945,79 |  | 126,69 | 89,77 | 113,73 | 19,92 | 19,98 | 16,40 |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 4175,43 | 5274,23 | 5766,61 |  | 126,32 | 109,34 | 138,11 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Необоснованные расходы предыдущего периода | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Возмещение убытка предыдущего периода | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прибыль всего, в том числе | 1119,66 | 832,84 | 342,33 |  | 74,38 | 41,10 | 30,57 |  |  |  |
| 11.1 | Прибыль на развитие производства | 635,45 | 925,57 | 284,66 |  | 145,66 | 30,76 | 44,80 |  |  |  |
| 11.2 | Прибыль на социальное развитие | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Прибыль на прочие цели | 461,5 | -119,73 | 0 |  | -25,94 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Налоги, сборы, платежи | 22,71 | 26,86 | 57,67 |  | 118,27 | 214,71 | 253,94 |  |  |  |
| 12. | Рентабельность | 26,82 | 15,79 | 5,94 |  | 58,89 | 37,59 | 22,14 |  |  |  |
| 13. | Всего расходов по полной стоимости | 5295,09 | 6107,07 | 6108,94 |  | 115,33 | 100,03 | 115,37 |  |  |  |
| 14. | Себестоимость 1 м3 воды | 23,93 | 31,68 | 34,05 |  | 132,39 | 107,48 | 142,29 |  |  |  |
| 15. | Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды | 30,32 | 35,98 | 35,98 |  | 118,67 | 100,00 | 118,67 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения ОКК МО «Сюмсинский район» за 2008 – 2010 гг., тыс. руб.            Таблица 13

| № п/п | Наименование статей | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. |  | Учтено в тарифе на 2010 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009/2008гг. | 2010/2009 гг. | 2010/2008 гг. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия на технологические нужды | 671,95 | 852,42 | 921,0 |  | 126,9 | 108,0 | 137,1 | 29,6 | 31,7 | 29,0 |
| 2 | Амортизационные отчисления | 112,71 | 161,0 | 115,0 |  | 142,8 | 71,4 | 102,0 | 5,0 | 6,0 | 3,6 |
| 3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 489,31 | 620,0 | 1075,0 |  | 126,7 | 173,4 | 219,7 | 21,5 | 23,1 | 33,9 |
| 4 | Фонд оплаты труда | 433,62 | 410,27 | 559,0 |  | 94,6 | 136,3 | 128,9 | 19,1 | 15,3 | 17,6 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 59,28 | 57,44 | 79,0 |  | 96,9 | 137,5 | 133,3 | 2,6 | 2,1 | 2,5 |
| 6 | Прочие прямые расходы | 87,96 | 92,0 | 90,0 |  | 104,6 | 97,8 | 102,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 |
|  | в т.ч. налоги | 87,96 | 92,0 | 90,0 |  | 104,6 | 97,8 | 102,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 |
| 7. | Всего прямые расходы | 1854,83 | 2193,13 | 2839,0 |  | 118,2 | 129,4 | 153,1 | 81,7 | 81,6 | 89,4 |
| 8. | Общехозяйственные расходы | 416,0 | 493,0 | 335,0 |  | 118,5 | 68,0 | 80,5 | 18,3 | 18,4 | 10,6 |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 2270,83 | 2686,13 | 3174,0 |  | 118,3 | 118,2 | 139,8 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Необоснованные расходы предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Возмещение убытка предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прибыль всего, в том числе | 658,16 | 952,57 | 316,40 |  | 144,7 | 33,2 | 48,1 |  |  |  |
| 11.1 | Прибыль на развитие производства | 635,45 | 925,57 | 284,66 |  | 145,7 | 30,8 | 44,8 |  |  |  |
| 11.2 | Прибыль на социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Прибыль на прочие цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Налоги, сборы, платежи | 22,71 | 26,86 | 31,74 |  | 118,3 | 118,2 | 139,8 |  |  |  |
| 12. | Рентабельность | 29 | 35,5 | 10,0 |  | 122,4 | 28,2 | 34,5 |  |  |  |
| 13. | Всего расходов по полной стоимости | 2928,99 | 3638,7 | 3490,4 |  | 124,2 | 95,9 | 119,2 |  |  |  |
| 14. | Себестоимость 1 м3 воды | 12,39 | 14,40 | 17,73 |  | 116,2 | 123,1 | 143,1 |  |  |  |
| 15. | Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды | 15,98 | 19,50 | 19,50 |  | 122,0 | 100,0 | 122,0 |  |  |  |

| № п/п | Наименование статей | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. |  | Учтено в тарифе на 2010 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009/2008гг. | 2010/2009 гг. | 2010/2008 гг. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| МУП «ЖКХ «Орловское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия на технологические нужды | 528,91 | 890,84 | 821,57 |  | 168,4 | 92,2 | 155,3 | 27,8 | 34,4 | 31,7 |
| 2 | Амортизационные отчисления | 7,62 | 112,48 | 15,24 |  | 1476,1 | 13,5 | 200,0 | 0,4 | 4,3 | 0,6 |
| 3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 220,33 | 255,60 | 349,97 |  | 116,0 | 136,9 | 158,8 | 11,6 | 9,9 | 13,5 |
| 4 | Фонд оплаты труда | 573,38 | 605,67 | 671,66 |  | 105,6 | 110,9 | 117,1 | 30,1 | 23,4 | 25,9 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 78,79 | 83,33 | 94,03 |  | 105,8 | 112,8 | 119,3 | 4,1 | 3,2 | 3,6 |
| 6 | Прочие прямые расходы | 79,97 | 79,64 | 29,35 |  | 99,6 | 36,9 | 36,7 | 4,2 | 3,1 | 1,1 |
|  | в т.ч. налоги | 79,97 | 79,64 | 29,35 |  | 99,6 | 36,9 | 36,7 | 4,2 | 3,1 | 1,1 |
| 7. | Всего прямые расходы | 1489,00 | 2027,56 | 1981,82 |  | 136,2 | 97,7 | 133,1 | 78,2 | 78,3 | 76,4 |
| 8. | Общехозяйственные расходы | 415,60 | 560,54 | 610,79 |  | 134,9 | 109,0 | 147,0 | 21,8 | 21,7 | 23,6 |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 1904,60 | 2588,10 | 2592,61 |  | 135,9 | 100,2 | 136,1 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Необоснованные расходы предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Возмещение убытка предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прибыль всего, в том числе | 461,50 | -119,73 | 25,93 |  | -25,9 | -21,7 | 5,6 |  |  |  |
| 11.1 | Прибыль на развитие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Прибыль на социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Прибыль на прочие цели | 461,50 | -119,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Налоги, сборы, платежи | 0,00 |  | 25,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Рентабельность | 24 | -5 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 13. | Всего расходов по полной стоимости | 2366,10 | 2468,37 | 2618,54 |  | 104,3 | 106,1 | 110,7 |  |  |  |
| 14. | Себестоимость 1 м3 воды | 11,54 | 17,28 | 16,32 |  | 149,7 | 94,4 | 141,4 |  |  |  |
| 15. | Экономически обоснованный тариф 1 м3 воды | 14,34 | 16,48 | 16,48 |  | 114,9 | 100,0 | 114,9 |  |  |  |

Таблица 14

Состояние основных фондов системы водоснабжения МО «Сюмсинский район»

| Вид основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ |  | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| На 01.01.2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 4187,45 | 100 | 3316,52 | 79 | 890,48 | 1171,85 | 28 |
| Скважины | 641,34 | 15 | 536,63 | 84 | 104,71 | 340,52 | 53 |
| Башни Рожневского | 508,93 | 12 | 378,94 | 74 | 129,99 | 141,27 | 28 |
| Водопроводные сети | 3037,18 | 73 | 2400,95 | 79 | 636,23 | 690,06 | 23 |
| На 01.01.2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 4232,55 | 100 | 3368,22 | 80 | 883,88 | 1214,35 | 29 |
| Скважины | 641,34 | 15 | 539,93 | 84 | 101,41 | 337,92 | 53 |
| Башни Рожневского | 554,03 | 13 | 425,44 | 77 | 128,59 | 186,37 | 34 |
| Водопроводные сети | 3037,18 | 72 | 2402,85 | 79 | 634,33 | 690,06 | 23 |
| На 01.01.2010 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 5730,53 | 100 | 3652,8 | 64 | 2077,73 | 1998,23 | 35 |
| Скважины | 641,34 | 11 | 556,02 | 87 | 85,32 | 337,92 | 53 |
| Башни Рожневского | 1137,57 | 20 | 480,27 | 42 | 657,3 | 213,37 | 19 |
| Водопроводные сети | 3951,62 | 69 | 2616,51 | 66 | 1335,11 | 1446,94 | 37 |
| На 01.01.2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 5730,53 | 100 | 3816,83 | 67 | 1913,7 | 2019,5 | 35 |
| Скважины | 641,34 | 11 | 570,24 | 89 | 71,1 | 346,42 | 54 |
| Башни Рожневского | 1137,57 | 20 | 542,46 | 48 | 595,11 | 213,37 | 19 |
| Водопроводные сети | 3951,62 | 69 | 2704,13 | 68 | 1247,49 | 1459,71 | 37 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |
| На 01.01.2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 3524,15 | 100 | 2726,52 | 77,4 | 817,18 | 723,65 | 20,5 |
| Скважины | 252,94 | 7,2 | 198,63 | 78,5 | 54,31 | 61,02 | 24,1 |
| Башни Рожневского | 421,73 | 12,0 | 308,34 | 73,1 | 113,39 | 110,77 | 26,3 |
| Водопроводные сети | 2849,48 | 80,8 | 2219,55 | 77,9 | 629,93 | 551,86 | 19,4 |
| На 01.01.2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 3524,15 | 100 | 2726,52 | 77,4 | 817,18 | 723,65 | 20,5 |
| Скважины | 252,94 | 7,2 | 198,63 | 78,5 | 54,31 | 61,02 | 24,1 |
| Башни Рожневского | 421,73 | 12,0 | 308,34 | 73,1 | 113,39 | 110,77 | 26,3 |
| Водопроводные сети | 2849,48 | 80,8 | 2219,55 | 77,9 | 629,93 | 551,86 | 19,4 |
| На 01.01.2010 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 4926,53 | 100 | 2909,30 | 59,1 | 2017,23 | 1380,83 | 28,0 |
| Скважины | 252,94 | 5,1 | 211,42 | 83,6 | 41,52 | 61,02 | 24,1 |
| Башни Рожневского | 1005,27 | 20,4 | 361,97 | 36,0 | 643,30 | 110,77 | 11,0 |
| Водопроводные сети | 3668,32 | 74,5 | 2335,91 | 63,7 | 1332,41 | 1209,04 | 33,0 |
| На 01.01.2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 4926,53 | 100 | 3068,33 | 62,3 | 1858,20 | 1393,60 | 28,3 |
| Скважины | 252,94 | 5,1 | 222,94 | 88,1 | 30,00 | 61,02 | 24,1 |
| Башни Рожневского | 1005,27 | 20,4 | 423,36 | 42,1 | 581,91 | 110,77 | 11,0 |
| Водопроводные сети | 3668,32 | 74,5 | 2422,03 | 66,0 | 1246,29 | 1221,81 | 33,3 |
| МУП «ЖКХ «Орловское» |  |  |  |  |  |  |  |
| На 01.01.2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 663,3 | 100 | 590,0 | 89,0 | 73,3 | 448,2 | 67,6 |
| Скважины | 388,4 | 59 | 338,0 | 87,0 | 50,4 | 279,5 | 72,0 |
| Башни Рожневского | 87,2 | 13 | 70,6 | 81,0 | 16,6 | 30,5 | 35,0 |
| Водопроводные сети | 187,7 | 28 | 181,4 | 96,6 | 6,3 | 138,2 | 73,6 |
| На 01.01.2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 708,4 | 100 | 641,7 | 90,6 | 66,7 | 490,7 | 69,3 |
| Скважины | 388,4 | 55 | 341,3 | 87,9 | 47,1 | 276,9 | 71,3 |
| Башни Рожневского | 132,3 | 19 | 117,1 | 88,5 | 15,2 | 75,6 | 57,1 |
| Водопроводные сети | 187,7 | 26 | 183,3 | 97,7 | 4,4 | 138,2 | 73,6 |
| На 01.01.2010 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 804,0 | 100 | 743,5 | 92,3 | 60,5 | 617,4 | 76,8 |
| Скважины | 388,4 | 48 | 344,6 | 88,7 | 43,8 | 276,9 | 71,3 |
| Башни Рожневского | 132,3 | 17 | 118,3 | 89,4 | 14,0 | 102,6 | 77,6 |
| Водопроводные сети | 283,3 | 35 | 280,6 | 99,1 | 2,7 | 237,9 | 84,0 |
| На 01.01.2011 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 804,0 | 100 | 748,5 | 93,1 | 55,5 | 625,9 | 77,8 |
| Скважины | 388,4 | 48 | 347,3 | 89,4 | 41,1 | 285,4 | 73,5 |
| Башни Рожневского | 132,3 | 17 | 119,1 | 90,0 | 13,2 | 102,6 | 77,6 |
| Водопроводные сети | 283,3 | 35 | 282,1 | 99,6 | 1,2 | 237,9 | 84,0 |

_____________________________________________________________________________