ООО  «КЕН»

Генеральный план

муниципального образования «Кильмезское»

Сюмсинского района

Удмуртской Республики

- МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Описание обоснований

проекта генерального плана

- Том 2

#### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                               Доломанова А.В.

г. Казань

2011 г.

Генеральный план

муниципального образования «Кильмезское»

Сюмсинского  района

Удмуртской Республики

Генеральный план муниципального образования «Кильмезское» разработан в соответствии с Муниципальным контрактом № 339-15/2010  от  7  декабря  2010 г. между Администрацией МО «Сюмсинский район»  (Заказчик) и ООО «КЕН».

Генеральный план муниципального образования  «Кильмезское» разработали специалисты ООО «КЕН»:

| ГАП | Доломанов А.С. |
| --- | --- |
| ГИП | Доломанов А.С. |
| Глав. Спец. | Чибирева Е.В. |
| Архитектор | Царевская М.А. |

Структура и состав проектных материалов

| №№ частей |  |  | №№ разделов |  | Наименование | Комплектация по томам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть1 |  |  |  | Положения о территориальном планировании |  | Том 1 |  |
|  |  |  |  | Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |  |  |
|  |  |  |  | Раздел 2 | Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 1 | Описание обоснований проекта генерального плана |  |  |  |  |  | Том 2 |
|  | Раздел 1 |  |  |  | Анализ состояния и перспектив комплексного развития территории |  |  |
|  | Раздел 2 |  |  |  | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования |  |  |
|  | Раздел 3 |  |  |  | Перечень мероприятий по территориальному планированию |  |  |
|  | Раздел 4 |  |  |  | Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации |  |  |
|  | Раздел 5 |  |  |  | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| Графические материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы утверждаемой части проекта |  |  |  |  | М1:25000 М1:25000 |
|  |  | Схема 1. Cхема существующих и планируемых границ поселения и населённых пунктов, входящих в его состав. Cхема существующих и планируемых границ земель различных категорий. |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема 2. Cхема существующих и планируемых границ функциональных зон |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема 3. Cхема размещения объектов федерального, регионального и местного значения |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема 4. Cхема размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема 5. Схема современного использования территории. (Опорный план). |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема 6. Cхема комплексной оценки территории |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема 7. Cхема ограничений использования территорий |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема 8. Схема размещения территорий объектов культурного наследия. (при их наличии). |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема 9. Cхема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема 10. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения (при их наличии). |  |  |  |  |  |

- Оглавление

№№ страниц

- Вводная часть

1. Введение………………………………………………………………………………………………7

2. Общие сведения о поселении…….…..………………………………………………………. .…8

3. Исторические данные поселения…………………………………………………………….  ...8

- Раздел 1. Анализ состояния и перспектив  комплексного развития территории.

1.1. Природные условия и ресурсы....................................................................9

1.1.1Климат. ………………………………………………………………………………………........….9

1.1.2. Почвы…………………………………………………..………………………...……………….….11

1.1.3. Животный и растительный мир………………………………….…………………………….12

1.1.4. Рельеф и геолого-геоморфологические процессы……………………………………….…...13

1.1.4.1. Рельеф…………………………………………………………..………………….………….......13

1.1.4.2. Геолого-геоморфологические процессы…………………………………...……………..…14

1.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы…………………………………………………………….......15

1.1.6. Водные ресурсы………………………………………………..………………………………..…16

1.1.7.  Лесные ресурсы…………………………………………………………………….. …….……..17

1.1.8. Ландшафтно-рекреационные ресурсы. …………………………………..…………..……..18

1.1.9. Природно-экологический каркас МО «Кильмезское», ООПТ……………………………19

1.1.10. Земельные ресурсы………………………………………..……………………………………22

.

1.2. Историко-культурный потенциал...........................................................23

1.3. Анализ современного состояния и потенциал развития

отраслей хозяйства……………………………………...………………...25

- 1.3.1. Общий анализ экономики поселения…………………….…………………..….…………....25

- 1.3.2. Сельское хозяйство………………………………………………………………………………25

1.3.3. Промышленное производство…………………………………………………………………26

1.3.4. Транспорт……….……….………………………………………..….……………..…………….27

1.3.5. Структура обслуживания.….…………....……………………………………………………28

1.4. Население, трудовые ресурсы……………………………………..…….29

1.4.1. Численность населения, демографический состав…………………………….………29

1.5. Анализ и оценка современного использования территории..………31

Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач территориального   планирования……………………………………………………….……....33

- 2.1. Планировочная организация территории……………………………..33

2.1.1. Планировочная структура и функциональное зонирование

территории………………………………………………………………………….………...33

2.1.2. Система расселения…………………………………………………………….……………34

2.1.3. Архитектурно-планировочная организация поселения………………….……………34

2.1.4. Функциональное зонирование территории……………………...………..………….…..34

- 2.2. Социальная инфраструктура и система обслуживания……………..36

2.2.1. Жилой фонд…………………………………….…………………………………………………..36

2.2.2. Структура обслуживания……………………….……………………….…………………….39

- 2.3. Транспортная инфраструктура ………………………………...………39

2.3.1. Автомобильный транспорт …………………………………………………………………..39

2.3.2. Железнодорожный транспорт…………………..……………………………..…………….40

2.3.3. Воздушный транспорт…………………………….……………………..................………..40

- 2.4. Инженерная инфраструктура……………………………………...……41

2.4.1. Газоснабжение……………………………………………………………….…………….…....41

2.4.2. Электроснабжение………………………………………………………….…….….…….…..41

2.4.3. Водоснабжение…………………………………………………………….…………………….42

2.4.4. Связь и информация……………………………………………………….…………….…..….45

2.4.5. Теплоснабжение …………………………………………………..…………………………….46

2.5.   Зоны с особыми условиями использования территории……………...……………………………………………...48

- Раздел 3.    Перечень мероприятий по   территориальному планированию  …..........................................……………...........…...............................................57

Раздел 4.                  Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……....................................................67

- Раздел 5.         Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………………………………………………………………….…….…70

- Основные технико-экономические показатели генерального плана      МО «Кильмезское»………………………….……………………………………..78

- Вводная часть

- Введение

# Генеральный план МО «Кильмезское» относится к градостроительной документации муниципального уровня и разработан согласно «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждённой приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, регистрационный № 4207

При разработке данной градостроительной документации руководствовались: Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми законами и правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Федеральными градостроительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами, градостроительными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а так же на основании исходных данных представленных Заказчиком.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчётный срок до 2030 года, с выделением первой очереди до 2015 года. Ряд проектных предложений может быть реализован за пределами расчётного срока (в отдалённой перспективе).

Генеральный план МО «Кильмезское» разработан авторским коллективом ООО «КЕН» под руководством генерального директора Доломановой А. В.

- Общие сведения о поселении

Муниципальное образование «Кильмезское» входит в состав Сюмсинского района, расположено в его западной  части и граничит:

С южной и восточной  стороны поселение граничит с МО «Муки-Каксинское», с западной стороны с стороны с МО «Орловское», с северо-восточной с МО «Сюмсинское» и  МО  «Васькинское».

В состав муниципального образования входят 2  населенных пунктов: Административным центром является с. Кильмезь.

Общая площадь поселения составляет  2696   га.  Численность населения (по состоянию на 01.01.2011 года) составляет  2740  человек.

- Исторические данные поселения

Сюмсинский район образован постановлением ВЦИК от 15 июля 1929 года из 16 сельских Советов, в состав которых входит Кильмезский сельский совет с центром в с. Кильмезь и населенным пунктом –д. Балма. На 01.09.1955 года Балминский сельсовет-центр деревня Балма, селения: Жаринская пристань, станция и поселок Кильмезь, д.Старые Какси, БАР 153кв.Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 19 сентября 1958 года объединены Балминский и Муки-Каксинский сельсоветы в Муки-Каксинский сельсовет; ст.и п. Кильмезь отнесены к категории рабочих поселков; лесной поселок Жаринский пристань Балминского сельсовета передан в административно-хозяйственное подчинение Кильмезского  поссовета.

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 30.01.1965 года п. Березовка Гуринского сельсовета передан в Кильмезский поссовет.. На 1 июля 1971 года в состав Кильмезского поссовета входили – центр станция и поселок Кильмезь, селения : п. Березовка и п. Жаринская Пристань.

Согласно указа Президиума Верховного Совета  УАССР от 3 июня 1976 года исключена  с учета пр. Жаринская

На 01.01.1989 года в Кильмезский поссовет входят – центр рабочий поселок Кильмезь и селение поселок Березовка.

Указом Президиума Верховного Совета УАССР № 882-Х11 от 1.04.1993 года деревня Балма из Муки-Каксинского сельсовета передана в Кильмезский сельсовет. В 2000 году поселок Березовка передан в административное подчинение Гуринского сельсовета. Постановлением Президиума Государственного Совета УР от 18 декабря 2001 года № 341- 11 зарегистрирован Устав муниципального образования «Сюмсинский район», утвержденный решением Совета депутатов Сюмсинского района от 15 ноября 2001 года № 44 «Об утверждении Устава муниципального образования Сюмсинский район». В соответствии с Уставом администрация сельсовета преобразована в Кильмезскую сельскую администрацию. 05.12.2005 года принят Устав и Кильмезская сельская администрация преобразована в муниципальное образование «Кильмезское».

- Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений  ее комплексного   развития

1.1. Природные условия и ресурсы

    - Климат

Сюмсинский район и МО «Кильмезское » расположены  в умеренном поясе, где направление ветров часто меняется в зависимости от прохождения циклонов и антициклонов. Преобладают ветры юго-западного  и западного направления. Средняя годовая скорость ветра — около 2,5 м/сек. Скорость ветра выше в холодное время года (3 — 4 м/сек), ниже всего — в июле и августе (2 — 2,5 м/сек). Время от времени возникают сильные ветры, как правило, 4 — 7 дней в году. Они имеют скорость 18 — 20 м/сек, изредка достигая 28 — 30 м/сек или более. Такие сильные ветры фиксируются на метеостанциях примерно раз в десять лет.

Поселение  находится в зоне движения западных ветров с Атлантического океана. Однако из-за сильной удаленности воздушные морские массы при движении на поверхности материка теряют значительную часть влаги и, кроме того, летом согреваются, а зимой охлаждаются. Наиболее морозное время года – январь и февраль. Зима длится 5 месяцев и характеризуется устойчивым снежным покровом, лето короткое, но довольно теплое. Среднегодовое количество осадков 400-700 мм (в Сюмсях – 561 мм), среднегодовая температура в с. Сюмси +1,80, максимальная +380, минимальная -48-500. Снежный покров 69-120 см, безморозных дней 125. Продолжительность вегетационного периода 164 дня. Почва промерзает на глубину от 0,18 до 0,8 метра. Коэффициент увлажнения 1,2. Температурный режим, режим осадков достаточны для земледелия, но дожди выпадают неравномерно, особенно в течение вегетационного периода.

К опасным атмосферным явлениям, отрицательно влияющим на деятельность человека, относятся: метели, туманы, град, гроза, гололед. Метели наблюдаются преимущественно в холодный период и отмечаются при наличии снежного покрова или выпадении снега в сочетании с ветром. Метели ухудшают видимость, создают снежные заносы, затрудняют работу транспорта. К опасным явлениям относится и обледенение (гололед, изморозь, отложение мокрого снега). За период с октября по март обычно бывает 22 дня с гололедом, число дней с изморозью такое же.

Туманы в теплое время года появляются ночью и ранним утром, когда воздух сильнее всего остывает. С восходом солнца туманы рассеиваются. В холодное время года туманы возникают в любое время суток, но чаще — в утренние часы. В среднем за год отмечается около 200 часов с туманом, из них около 150 часов — с октября по март.

К опасным атмосферным явлениям относят также грозы. Они чаще всего наблюдаются при прохождении холодных фронтов в теплое время года. Грозы бывают в основном с апреля по сентябрь, за этот период отмечается в среднем 27 дней с грозой. Общая продолжительность грозовых явлений за год составляет 50 — 60 часов, средняя продолжительность летних гроз равна 1,5 — 1,8 часа. Весенние грозы обычно кратковременны.

Выпадение града связано исключительно с грозовыми явлениями. Град выпадает в теплую половину года. Число дней с градом обычно составляет 1 — 2 и лишь в отдельные годы достигает 5 — 6. Выпадает град, как правило, в дневное время.

1.1.2. Почвы

Сочетание разнообразных природных факторов почвообразования способствовало формированию на территории поселения  дерново- сильно и среднеподзолистых, болотно-подзолистых, болотных и по долинам рек аллювиальных почв, а также почв овражно-балочного комплекса.

Почвы подзолистого типа образовались в результате развития подзолистого процесса, который протекает под хвойными лесами со скудной травянистой растительностью. Образованию подзолистых почв благоприятствует преобладание бескарбонатных почвообразующих пород, сравнительно высокое количество ежегодно выпадающих осадков, сплошная залесенность в прошлом преимущественно хвойными породами.

По механическому составу почвы средне-, легкосуглинистые, супесчаные и песчаные. Преобладают почвы супесчаного и песчаного состава. Сформировались они на выщелоченных почвообразующих породах: покровных нелессовидных тяжелых суглинках и глинах, покровных нелессовидных опесчаненных суглинках. Отличительными признаками сильноподзолистых супесчаных и песчаных почв являются растянутость всех горизонтов, их бесструктурность и рыхлость сложения. Характерной особенностью подзолистых почв является полное отсутствие или очень малая мощность (3-4 см) гумусового горизонта.

Подзолистые почвы отличаются низкой биологической активностью и неблагоприятным составом физиологических групп почвенных микроорганизмов, поэтому для земледелия они большого интереса не представляют.

Сюмсинский район хотя и считается сельскохозяйственным районом, однако почвы района характеризуются самым низким естественным плодородием в республике. Почти всю площадь пахотных угодий – 96,5% занимают дерново-подзолистые почвы легкого состава (пески, супеси – 70%). Такие типы почв для земледелия большого интереса не представляют. Для приведения их в культурное состояние требуются большие затраты. Без регулярного внесения органических и минеральных удобрений урожаи на подзолистых почвах будут низкими и не оправдают затрат. Однако при окультуривании дают устойчивые урожаи зерновых, картофеля и некоторых овощных культур.

1.1.3.  Животный и растительный мир

В лесу произрастают деревья - Береза, осина, сосна, липа, ель, пихта, клен, дуб, черемуха, рябина, ива, ольха, орешник;

Малина, калина, черника, земляника, клубника, боровые ягоды, клюква, костяника;

Грибы - Опята, маслята, грузди, белые, подосиновики, подберезовики, рыжики, лисички, волнушки, сыроежки.

Животные - лось, медведь, кабан, бобр, заяц, лиса, волк, косуля . Птица- тетерев, глухарь, утка, рябчик.

1.1.4. Рельеф и геолого-геоморфологические процессы

1.1.4.1. Рельеф

МО «Кильмезское» располагается в западной части Кильмезской низменности, расчлененной  долинами рек Валы, Кильмезь и их многочисленными притоками. Поверхность залесена. Широко распространены песчаные заносы. Параллельно течению реки Кильмезь на десятки километров тянутся песчаные гряды высотой до 10 м. На юге района поверхность характеризуется абсолютными отметками 100-150м.

Современные геоморфологические процессы наиболее активно происходят вдоль современного русла р. Валы и Кильмезь и связаны с его эрозионно-аккумулятивной деятельностью. В меандрирующих руслах происходит активный размыв или эрозия вогнутых берегов излучин и накопление речных (аллювиальных) отложений на противоположных (выпуклых) берегах излучин в виде прирусловых отмелей и гряд. Размываемые берега приобретают форму крутых уступов, называемых в просторечье ярами, а очень высокие — утесами. Даже после прекращения размыва яры и утесы в течение долгого времени сохраняют свою крутизну. В последующем они немного выполаживаются под действием склоновых процессов — обвальных, осыпных и др. В некоторых местах, при благоприятном геологическом строении, высокие и крутые уступы могут быть осложнены оползневыми процессами. Процессы, прямо или косвенно связанные с рельефообразующей деятельностью русла, не выходят за пределы пояса меандрирования и пространственно соответствуют днищу речной долины.

Более широкий площадной характер развития имеют процессы, связанные с плоскостным или делювиальным смывом почвы. В сельском хозяйстве этот процесс более известен как эрозия почв. В естественных условиях, при наличии сплошного почвенно-растительного покрова, этот процесс не происходит. Он полностью спровоцирован хозяйственной деятельностью человека, а именно сведением лесов и распашкой склонов. Поэтому этот процесс наиболее активно проявляется на территориях, которые имеют наибольшую площадь распаханных земель. Здесь во время весеннего снеготаяния и после интенсивных летних ливней с распаханных полей сносятся сотни тонн плодородного слоя почвы, особенно активно в тех местах, где не соблюдаются предписания и нормативы технологии обработки земель.

С хозяйственной деятельностью человека связан и другой вид эрозии — овражный, также широко распространенный в местах проявления почвенной эрозии.

Овражная эрозия наносит значительный урон сельскому хозяйству, выводя из оборота сотни гектаров пашни.

В целом, по условиям рельефа территория поселения  вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии, а также для строительства жилых и производственных помещений.

1.1.4.2. Геолого-геоморфологические процессы

Сюмсинский район и МО «Кильмезское» расположены  в восточной части Кильмезской низменности, расчлененной рекой Кильмезь и ее притоками.

В геологическом строении района принимают участие верхне-пермские породы татарского яруса, перекрытые чехлом четвертичных отложений мощностью 0,5-10м. Отложения татарского яруса представлены глинами, песчаниками и мергелями с прослоями известняков. Среди четвертичных отложений выделяются флювиогляциальные (пески), алювиально-делювиальные (суглинки) и аллювиальные (пески, суглинки) осадки от среднечетвертичного до современного возраста, а также современные биогенные (торф) образования.

В геоморфологическом отношении поселение  представляет собой водно-ледниковую равнину с фрагментами эрозионного рельефа. В долинах рек, прорезающих равнину, отмечается пойма и две надпойменные террасы. К долинам рек, особенно к их пойме и первой надпойменной террасе, приурочено большинство открытых торфяных месторождений.

1.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Среди ресурсов МО «Кильмезское», имеющих промышленное значение, выделяется лес, торф, минерально-строительное сырье.

Образование торфяных месторождений преимущественно в долинах рек (на пойме и низкой террасе) обусловлено повышенной увлажненностью, связанной с поступлением сюда с прилегающей водосборной площади поверхностно-сточных вод, с близким от поверхности залеганием грунтовых вод и местами выхода их на поверхность, а также периодическим или эпизодическим затоплением речными водами во время половодий и паводков.

Формирование торфяной залежи происходило в условиях богатого водно-минерального питания. Кроме поверхностно-сточных вод и атмосферных осадков сюда периодически поступали богато-минерализованные паводковые воды. В условиях менее богатого водно-минерального питания формировались топяные торфа переходного типа: осоковый и травяно-сфагновый.

По мере роста отложений торфа вверх на ряде торфяных месторождений в условиях смены режима водно-минерального питания происходила смена видов торфа. На смену торфов переходного типа приходили торфа верхового типа: пушицево-сфагновый, пушицевый, сосново-пушицевый, сосновый (т. м. Балма)

Список вновь открытых торфяных месторождений

| № п/п | Местоположение | Площадь, га |  | Запасы, Тыс.куб.м / 40% влага тыс.т | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В нулевой границе торфяного месторождения | В границе промышленной глубины торфяной залежи |  |  |
| 1 | Торфяное месторождение «Балма» | 56 | 44 | 510/93 | Не используется |

1.1.6. Водные ресурсы

Поверхностные воды в поселении  представлены реками, прудами. Жизнь человека без воды немыслима, поэтому вода используется в различных сферах хозяйственной деятельности. Кроме хозяйственно-питьевого назначения, водоемы имеют большое эстетическое значение для окружающего ландшафта и выполняют различную функцию, являясь излюбленным местом отдыха жителей района. В поселении расположены следующие реки: р. Кильмезь, р. Чернушка, р.  Лумпунь.

В МО «Кильмезское »распространены как поверхностные, так и подземные воды.

Там, где обнаруживается водонепроницаемый слой, образуются родники и ключи. Температура воды в них обычно 2 – 5ºС. Подземные воды выходят на поверхность по берегам рек, на склонах оврагов, а также в колодцах и скважинах.

В поймах рек имеются низинные болота. Важное хозяйственное, рыбоводное, противопожарное значение имеют пруды. Глубина  залегания  подземных вод составляет от 0,1 до 3,5 м. По химическому составу воды пресные, умеренно жесткие. Подземные воды являются важным резервом для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1.7. Лесные ресурсы

На территории МО «Кильмезское»  расположено лесничество.

Кильмезское лесничество Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики расположено в западной части Удмуртской Республики на территории Сюмсинского района. Кильмезское лесничество граничит на востоке – с Селтинским, на юго-востоке с Увинским, на юге – с Вавожским лесничествами, на севере и западе  - с Кировской областью. Протяженность территории лесничества с севера на юг около 64 км, с запада на восток – 45 км. Общая площадь Сюмсинского лесничества по состоянию на 01.01.2010 г.- 137783 га.

Вся территория Сюмсинского лесничества расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации, зоне хвойно-широколиственных лесов. Леса подразделяются по целевому назначению.  Заготовка древесины может осуществляться в эксплуатационных лесах и защитных лесах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

а) спелых, перестойных лесных;

б) средневозрастных,  спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (далее - санитарные рубки), при уходе за лесами (далее - рубки ухода за лесами);

в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе для разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройства противопожарных разрывов и т.п. (далее - прочие рубки).

В эксплуатационных лесах допускается проведение сплошных и выборочных рубок, рубок ухода за лесами, санитарных и прочих рубок.

В защитных лесах допускается проведение рубок ухода за лесами, санитарных рубок, прочих рубок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В связи с давностью лесоустройства (1995г.) и освоением расчетной лесосеки при сплошных и выборочных рубках, запасы спелых и перестойных насаждений, возможных для эксплуатации, уменьшились.

После введения в действие Лесного кодекса (2006 г.) площади эксплуатационных лесов уменьшились за счет выделения водоохранных зон, защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных и региональных автомобильных дорог и других категорий.

1.1.8.  Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Оценка рекреационных ресурсов складывается из многофакторного анализа территории, учитывающего комплекс природных и социально-экономических показателей. К их числу относятся, рекреационная комфортность природных ландшафтов, их санитарно-гигиеническое

состояние, преобладающий тип хозяйственного использования территории, транспортная инфраструктура, и др.

Достаточно крупные участки лесов, наличие средних (по водности и протяженности) рек и родников, крупных искусственных водоемов, позволяют говорить о возможности развития рекреационных и туристических видов отдыха на территории Сюмсинского района и на территории МО «Кильмезское».  Ввиду наличия соответствующих природных комплексов на его территории считается целесообразным организация кратковременного и длительного отдыха.

Анализ природных и хозяйственных особенностей Сюмсинского района позволяет оценить территории для рекреационных целей:

к благоприятным рекреационным территориям отнесены прилегающие территории к крупным прудам, а также территории, используемые для любительской охоты. Наиболее целесообразный тип использования территории в рекреационных целях — это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: рыболовно-спортивных баз, сезонных многолетних туристических баз, осуществление любительской и спортивной охоты.

Ландшафты поселения  пригодны для лечебно-оздоровительного отдыха, лыжного спорта, наиболее благоприятными являются территории с крупно-холмистым рельефом и пересеченная местность несущая большую эстетическую нагрузку.

1.1.9. Природно-экологический каркас МО «Кильмезское», ООПТ

К основе природно-экологического каркаса Сюмсинского района  и МО «Кильмезское», прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров, а также акватории

рек, прудов, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции. К территориям природно-экологического каркаса поселения , в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

-естественные леса;

-долины рек и крупные балки;

-искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

-суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террасах рек,

представляющие пастбища и сенокосы;

-ООПТ.

Структура природно-экологического каркаса складывается из площадных и линейных элементов.

Площадными элементами на территории района являются относительно крупные участки леса.

Линейными элементы на территории поселения – это долины и поймы рек, искусственные лесонасаждения, выполняющие различные функции  основной их функцией является осуществлять связь экологических ядер природно-экологического каркаса, обеспечивая, таким образом, непрерывную сеть экологических коридоров.

Именно совокупность площадных и линейных элементов природно-экологического каркаса в поселении выполняет функции по экологической стабилизации территории поселения.

Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, ручьев и других водных объектов. Экологическое состояние некоторых водотоков и водных объектов следует признать неудовлетворительным. Это снижает их экологическое значение.

Несмотря на достаточно высокую удельную площадь элементов природно-экологического  каркаса  МО «Кильмезское», необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие природно-экологический каркас. Особое природоохранное значение в структуре природно-экологического каркаса  поселения имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ), находящиеся под защитой специального природоохранного законодательства РФ, позволяющего регулировать в них

характер природопользования и решать природоохранные задачи.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Нормативно-законодательная база объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». На территории Удмуртской Республики дополняется рядом Постановлений регионального значения:

- Постановление от 8 августа 1988 г. N 238 «О признании памятниками природы природных достопримечательностей Удмуртской АССР»;

- Постановление от 18 октября 1993 г. N 440 «Об объявлении памятниками природы участков лесного фонда»;

- Постановление от 18 декабря 1995 г. N 377 «О схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики»;

- Постановление от 27 октября 1997 г. N 950 «Об объявлении памятниками природы участков лесного фонда» (с изм., внесенными постановлением Правительства УР от 28.08.2000 N 828);

- Постановление Правительства УР от 24.03.1997 N 327, п. 4.

Памятник природы «Урочище «Кильмезское»

Расположен в юго-западной части Сюмсинского района в 18 км юго-западнее районного центра с. Сюмси и в 1 км северо-западнее п. Кильмезь. Площадь около 913 га. Границы памятника полностью определяются контурами 66-67 и 79-80 кварталов Кильмезского лесничества.

Главная цель охранных мероприятий на территории данного памятника природы: сохранение специфического биоценоза  сосновых боров с болотными комплексами видов растений и животных, имеющих средообразующее, ресурсосберегающее и научно-познавательное значение. Данная территория богата ресурсами ценных пищевых и лекарственных растений (брусника, клюква, черника). На данной территории отмечено произрастание  12 редких видов Красной книги Удмуртии. Ранг ПП – комплексный, республиканский, функциональное назначение – средоформирующее и ресурсоохранное, научно-познавательное.

    - Земельные ресурсы

МО « Кильмезское» занимает территорию  2696  га.

- Оценка сельскохозяйственных ресурсов.

Распределение земельного фонда поселения по категориям:

| №№ пп | Категория земель | Общая площадь, га | Структура % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | -земли сельскохозяйственного назначения - земли лесного фонда - земли древесно-кустарниковых насаждений - земли водного фонда (водоемы и болота) - земли под дороги - прочие земли -земли населенных пунктов ИТОГО: | 74,67 771 15 40 247 1079,33 469 2696 | 2,7 28,5 0,5 2,0 9,1 39,9 17,3 100 |

  - Историко-культурный потенциал

## Объекты культурного наследия  МО «Кильмезское»:

Памятники архитектуры

|  | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троицкая церковь | 1836г. | с. Кильмезь | Постановление Экспертного Совета УО ВОО «ВООПИиК» От 28.03.02 №3 |

Памятники истории

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождения | Пользователь или собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1969г. | с. Кильмезь | Кильмезская с/а |

В результате анализа территории  поселения  были выявлены населенные пункты, вблизи которых сосредоточены памятники археологии и архитектуры:

- Археология:

  - п. Кильмезь (Кильмезское МО);

- Архитектура:

  - - с. Кильмезь (Кильмезское МО);

Выводы:

На территории  поселения  располагаются  вновь выявленные  памятники археологии: могильники, курганы, стоянки древнего человека, которые находятся преимущественно в долинах рек вне границ населенных пунктов. Территории памятников не определены, паспортизация для большинства памятников не проводилась. Застройка населенных пунктов, в районе которых расположены памятники археологии, не может проводиться до выполнения раскопок и фиксации границы территории памятника.

Вновь выявленные памятники архитектуры находятся вблизи н.п. Кильмезь . Границы территории памятников не установлены, проекты зон охраны не разработаны. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном соответствующим законом субъекта Российской Федерации. Техническое состояние большинства памятников неудовлетворительное.

1.3 Анализ современного состояния и потенциал

развития отраслей  хозяйства

- 1.3.1. Общий анализ экономики поселения

Экономика МО «Кильмезское » носит преимущественно аграрный характер с элементами промышленного производства.

Крупных промышленных предприятий на территории МО нет.  К средним и малым предприятиям относятся:

| Наименование отрасли | Основные виды выпускаемой продукции | Адрес |
| --- | --- | --- |
| ООО «Кильмезский завод клееных деталей» | Заготовка и переработка древесины | с. Кильмезь |
| СПК «Дружба» | Молоко, мясо, зерно | д. Балма |

## 1.3.2. Сельское хозяйство

В структуре сельского хозяйства преобладают молочно-мясное животноводство, зерноводство и картофелеводство.

Сельхозпредприятие - СПК «Дружба».

Личных подсобных хозяйств-1162.

Посевная площадь сельхозкультур,

|  |  |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК « Дружба» Посевные площади, всего По П Посевные площади, всего, в том числе: | Га | 2006 610 | 2007 610 | 2008 610 | 2009 610 | 2010 610 | 2011 610 прогноз | 2012 610 | 2013 610 | 2014 610 |  | 2015 |
| Зерновых | Га | 360 | 310 | 360 | 310 | 300 | 430 | 435 | 480,6 | 520 |  |  |
| Кормовых | Га | 250 | 370 | 250 | 300 | 250 | 275 | 302,5 | 332,7 | 366 |  |  |
| Производство зерновых | т.тонн | 138 | 143 | 277 | 434 | 85 | 554 | 609 | 670 | 737 |  |  |
| Урожайность с/х культур: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые | ц/га | 5,6 | 5,9 | 7,7 | 14 | 5,5 | 14 | 15,4 | 16,9 | 18,5 |  |  |
| Поголовье КРС, всего, | Гол. | 338 | 338 | 339 | 300 | 308 | 352 | 387 | 426 | 468 |  |  |
| В т.ч. поголовье коров | Гол. | 154 | 154 | 160 | 127 | 131 | 127 | 128 | 129 | 130 |  |  |
| Производство молока | Тонн | 386 | 462 | 461 | 356 | 308 | 450 | 500 | 550 | 585 |  |  |
| Надой молока на 1корову | Кг | 2506 | 2360 | 2900 | 2900 | 29600 | 3450 | 3700 | 4100 | 4500 |  |  |
| Производство мяса | Тонн | 19,8 | 23 | 20 | 20 | 15 | 27 | 29 | 32 | 35 |  |  |

Основные мероприятия по повышению эффективности сельскохозяйственного производства:

-  посевные площади следует расширять за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них культуртехнических и других мероприятий;

-   пахотные земли следует восстанавливать за счет заброшенных сельскохозяйственных территорий;

-   в отдаленных сельских поселениях целесообразно укрепление личных подсобных хозяйств и создание фермерских хозяйств;

-   организовать производство семенного материала современных высокоурожайных сортов.

Мероприятия по развитию животноводства:

-   проведение селекционно-племенной работы;

-   совершенствование кормовой базы;

-   проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;

- реконструкция и техническое перевооружение животноводческих помещений и перерабатывающих предприятий.

1.3.3. Промышленное производство

Основные промышленные предприятия МО «Кильмезское»

| Наименование отрасли | Основные виды выпускаемой продукции | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность |  |  |
| ООО «Кильмезский завод клееных деталей» | Заготовка и переработка древесины | С.Кильмезь |
| ООО «Ижлес» | Переработка древесины | С.Кильмезь |

Наиболее проблемными вопросами для предприятий по-прежнему остаются: рост неплатежей со стороны потребителей, низкая обеспеченность оборотными средствами, снижение спроса на продукцию. Предприятия лесозаготовки испытывают трудности со сбытом продукции, что приводит к увеличению запасов готовой продукции на складах.

Вместе с тем, последствия финансово-экономического кризиса, слабая техническая оснащенность предприятий, отсутствие оборотных средств и доступных кредитов, замораживание реализации инвестиционных проектов являются основными рисками для достижения поставленных целей.

    - Транспорт

В целом автодорожная сеть покрывает поселение  достаточно равномерно, обеспечивая хорошую связь всех поселений между собой, с районным центром и соседними районами.

Однако многие участки существующей сети автодорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной технической категории.

При разработке основных проектных предложений по улучшению транспортной инфраструктуры учтены документы, в которых определена стратегия развития экономики и транспортной инфраструктуры страны и Удмуртской Республики:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020г.;

-  Федеральная Целевая Программа «Развитие транспортной системы России (2002-2015годы);

-  Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030г.» и др.

Специализированных транспортных предприятий в районе нет. Грузовые перевозки осуществляет автотранспорт предприятий.

В Сюмсинском районе  перевозку пассажиров осуществляет ОАО «Удмуртавтотранс».

1.3.5. Структура обслуживания

В МО «Кильмезское»  существует сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания.

В МО «Кильмезское» имеются:

Список объектов социально-культурного  и производственного назначения

по МО « Кильмезское»

школа(1)

детский дом (1)

СДК (1)

Врачебная амбулатория (1)

Пожарный пост (1)

Церковь (1)

Мечеть (1)

Склад хранения газовых баллонов (1)

Склад ПСХ (1)

1.4.    Население, трудовые ресурсы

    - Численность населения, демографический состав

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения МО «Кильмезское» учитываются положения Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2030 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных, административных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ  относятся следующие меры:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия;

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Прогнозная численность населения МО «Кильмезское»:

| №№ ПП | Наименование населённых пунктов | Численность населённых пунктов за последние годы (чел.) |  |  | Прогноз по внутрихозяйственному расселению (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчётные периоды |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | I | II |
| 1 | с. Кильмезь | 2795 | 2797 | 2630 | 2638 | 2709 |
| 2 | д. Балма | 135 | 113 | 110 | 110 | 113 |
|  | Итого: | 2795 | 2797 | 2644 | 2652 | 2723 |

Прогнозируемый возрастной состав по МО «Кильмезское»:

| №№ ПП | Наименование возрастной группы | Современное положение % | Вероятный сценарий |  | Оптимист |  | Инерционный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II | I | II |
| 1 | Младше трудоспособного возраста (0-16) | 20,3 | 20,3 | 20,8 | 20,8 | 21,3 | 20,3 | 19,8 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста | 30,8 | 30,8 | 29,8 | 29,8 | 28,8 | 30,8 | 31,8 |
| 3 | Трудоспособный возраст | 48,9 | 48,9 | 49,4 | 49,4 | 49,9 | 48,9 | 48,4 |

Инерционный:

Численность населения сокращается из-за отсутствия естественного прироста, высокой смертности и старение населения.

Оптимистический:

Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост, т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

Вероятностный:

Компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики.

- Проблемы:

- Необходимость обеспечения занятости сельского населения

- Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

1.5. Анализ и оценка современного использования территории

Выполнен системный планировочный анализ территории МО «Кильмезское» по следующим факторам:

- Современному градостроительному состоянию территории.

- Оценки сельскохозяйственных земель

- Лесохозяйственной деятельностью и лесоустройством

- Анализу состояния особо охраняемых территорий

- Инженерно-строительным условиям

- Условиям водообеспеченности

- Агроклиматическим условиям

- Экологической оценке

- Планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности

На схеме комплексной оценки территории  выявлены все эти факторы. Все дополнительные факторы, влияющие на предложения по размещению площадей под разные виды хозяйственной и иной деятельности, даны в разделах пояснительной записки в главах: Природные условия и ресурсы, Историко-культурный потенциал и др.

- Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач   территориального планирования и предложений по территориальному    планированию

- 2.1. Планировочная организация территории

2.1.1 Планировочная структура и функциональное зонирование

территории

Планировочная структура:

При разработке генерального плана МО «Кильмезское» на архитектурно-планировочное  решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное окружение поселения.

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Генеральный план МО «Кильмезское» является первичным планировочным документом.

    - Система расселения

Система расселения осуществляется в соответствии с проектными решениями  Схемы территориального планирования муниципального образования Сюмсинского района.

Кильмезское поселение состоит из двух    населённых  пунктов.

В настоящий момент общая численность населения 2644  человека.

Проектом предлагается:

- Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения

    - 2.1.3.Архитектурно-планировочная организация поселения

В основу архитектурно-планировочной организации  МО «Кильмезское» были положены следующие принципы:

- Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов в единый рационально-организованный государственный организм.

- Чёткое функциональное зонирование (членение поселения на зоны промышленные, жилые и общественные).

- организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

- Целесообразная транспортная схема, обеспечивающая удобную и скоростную связь между зонами.

- Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

- Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

2.1.4. Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана МО «Кильмезское») является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории населенного пункта;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития населенного пункта.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития населенного пункта;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование МО «Кильмезское»:

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам экономического развития населенного пункта и охраны окружающей среды;

- предусматривает значительное территориальное развитие рекреационной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной принять расчетную численность прирастающего и мигрирующего населения;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

Функциональное зонирование территории МО «Кильмезское» предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Проектом предусматривается зонирование территории поселения на следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- рекреационная;

- специального назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- охранные зоны.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов поселения в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

  - Социальная инфраструктура и система обслуживания

2.2.1. Жилой фонд

Согласно данным администрации МО «Кильмезское» существующий жилищный фонд составляет  49,3  тыс.  м2  .

| Жилищный фонд всего |  | 49,3 |
| --- | --- | --- |
| В том числе: | Тыс. м2 общей площади квартир | 49,3 |
| Государственной и муниципальной собственности | ----//---- | 4,2 |
| Частной собственности | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству | 45,1 / 0,13 |
| Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 18 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству | 49,3 / 0,12 |
| Новое жилищное строительство всего | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству | 0,6 |

Жилой фонд МО «Кильмезское»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество домов, ед. |  | Общая площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Много- этажных. | Одно- этажных | Много- этажных. | Одно- этажных |
| Кильмезское с.п. |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кильмезь | 14 | 1009 | 4092 | 45405 |
| 2 | д. Балма | - | 46 | 1 | 2070 |

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ветхое жилье |  | Аварийное жилье |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество домов, ед. | Общая площадь, кВ.м | Количество домов, ед. | Общая площадь, кв.м |
| Кильмезское с.п. |  | 27 | 2124,1 | 5 | 229 |
| 1 | с. Кильмезь | 27 | 2124,1 | 4 | 194 |
| 2 | д. Балма | - | - | 1 | 35 |

Общие выводы:

В поселении  большое внимание уделяется жилищному строительству. Однако, определенные трудности, сложившиеся в экономике, не позволяют вкладывать в развитие жилищного строительства достаточные средства, а в ряде случаев вынуждают застройщиков временно приостановить строительство жилых домов, законсервировать или окончательно прекратить строительство.

Поэтому основная часть нуждающегося в улучшении жилищных условий населения не в состоянии самостоятельно решить жилищную проблему и нуждается в государственной поддержке.

В Удмуртской Республике государственная поддержка населения в решении его жилищной проблемы осуществляется путем предоставления жилищных займов за счет средств бюджета Удмуртской Республики, субсидий за счет средств федерального бюджета определенным категориям граждан.

Главной целью государственной политики в сфере жилищного строительства является создание условий для удовлетворения на новом более высоком качественном уровне потребностей населения в доступном и комфортном жилье.

В связи с этим в расчетном периоде предстоит решить следующие задачи:

1. Повышение доступности жилья.

2. Увеличение объемов жилищного строительства.

3. Опережающее развитие и модернизация инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

4. Строительство социального жилья и маневренного жилищного фонда.

2.2.2. Структура обслуживания

Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания

| Наименование | Всего имеется | На 1000 жителей |  | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по норме | фактически |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Общеобразовательные школы, учащихся | 1/360 | До 122 | 136 | 100 |
| 2. Детские дошкольные учреждения, мест | 1/95 | До 50 | 36 | 100 |
| 3.ФАП, пос. в смену | 1 | По зад. На проектир | 1 | 100 |
| 4. Клубы, мест | 1/100 | 140-190 | 38 | 80 |
| 5. Магазины | 24 | По зад. на проектир | 24 | 100 |
| 6. библиотека, тыс. ед. хранен. | 1/12315 |  | 1/12315 | 100 |

- 2.3. Транспортная инфраструктура

2.3.1. Автомобильный транспорт

По территории поселения проходят дороги республиканского и межмуниципального значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения МО «Кильмезское» (по данным  Сюмсинского ДУ)

| № | Название автодороги | Категория | Протяженность, км | Асфальт, км | Гравий, км | Грунт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Казань – Малмыж – Пермь - Екатеринбург» - Кильмезь | IV | 9,0 | 1,7 | 7,3 | - |

Кроме рассмотренных выше дорог федерального и республиканского значения в Сюмсинском районе имеются местные дороги.

- 2.3.2. Железнодорожный транспорт

Через территорию МО «Кильмезское » проходит  железнодорожная линия.

Территорию Сюмсинского района обслуживает ОАО «РЖД» («Горьковская железная дорога» Ижевское отделение), По территории Сюмсинского района проходит железная дорога Ижевск – Ува - Кильмезь, протяженность по территории района 25 км. Пассажирское движение по этому направлению только до станции Ува, далее до станции Кильмезь – подъездной лесовозный путь.

- 2.3.3. Воздушный транспорт

На сегодняшний день на территории МО «Кильмезское»  объекты воздушного транспорта отсутствуют.

- 2.4.  Инженерная инфраструктура

- 2.4.1.  Газоснабжение

По территории поселения не  проходит газопровод высокого давления.

Уровень газификации МО «Кильмезское»

| Поселение | Количество населенных пунктов/квартир (индив. жилые дома) | Обеспеченность сжиженным углеводородным газом (дворы) |
| --- | --- | --- |
| Кильмезское | 2/1162 | 838 |

- 2.4.2. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Сюмсинского района Удмуртской республики осуществляется  от системы ОАО «Удмуртэнерго».

Удмуртская Республика является  энергодефицитной, так как основная часть требуемой   электроэнергии    поступает из-за пределов республики.

Основные проблемы:

- значительный физический износ электросетей, объектов энергетического хозяйства;

- низкая обеспеченность инвестиционными ресурсами для поддержания и развития мощностей.

Мероприятия по развитию энергосистемы:

Основной задачей развития энергетики является надежное и полное обеспечение промышленности и населения республики электрической энергией.

Важнейшими задачами развития Удмуртской энергосистемы являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- ревизия электрических сетей и сооружений на предмет рационального землепользования;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с  установлением единых тарифов на электроэнергию для всех потребителей.

| потребность в электроэнергии |  | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| - всего | млн. кВт. ч./в год | 2,355 |
| потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 84 |

2.4.3. Водоснабжение

Основным источником водоснабжения поселения являются подземные воды. На качество воды оказывает влияние ухудшающееся санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений, связанное с высокой степенью износа, несвоевременностью профилактических работ на водопроводных сетях и сооружениях, вследствие значительного износа водопроводных сетей. Низкое содержание фтора и высокое содержание различных солей также оказывают влияние на качество воды.

Местонахождение источников водоснабжения в МО «Кильмезское»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин | Собственник | Другие источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кильмезское с.п. |  | 7 |  |  |
| 1 | с. Кильмезь | 6 | МУП ЖКХ «Орловское» |  |
| 2 | д. Балма | 1 | СПК «Дружба» |  |

Характеристика водопроводных сетей:

| водопотребление |  | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| - среднесуточное водопотребление на 1человека | л/сут./чел. | 10 |
| Водопотребление всего | куб. м/сут. | 194,5 |
| в том числе: |  |  |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 156,5 |
| - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 38,0 |
| Общее поступление сточных вод | куб. м/в сутки | 19 |

Водоотведение.

Централизованная система канализации в МО «Кильмезское» отсутствует.

Система канализования Сюмсинского района на сегодняшний день развита слабо  и не отвечает современным требованиям благоустройства, требуется дальнейшее её развитие, в частности, строительство новых очистных сооружений и насосных станций.

Мероприятия на расчетный срок.

Для развития систем водоотведения необходимы мероприятия:

- Строительство канализации в  развиваемых сельских населенных пунктах с расширением очистных сооружений, строительством дополнительных коллекторов, насосных станций перекачки, напорных трубопроводов.

- Строительство канализации в сельских населенных пунктах, в учреждениях отдыха, где она отсутствует.

- Отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений.

- Строительство для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

- 2.4.4. Связь и информатизация

Связь является одной из самых быстро развивающихся отраслей экономики.

Операторы связи, оказывающие услуги на территории Сюмсинского района:

- филиал  УР ОАО «ВолгаТелеком» (оказывает услуги проводной связи и доступа в Интернет по коммутируемой и  выделенной линии);

- сотовая связь: Sky Link, МТС, TELE2, Мегафон, Билайн (оказывают услуги мобильной связи, доступа в Интернет по беспроводной технологии);

- ГУП УР «ТРК «Моя Удмуртия»

-телевизионный ретранслятор ГУП «РТР» Удмуртский РРТПЦ».

Во всех населенных пунктах района филиалом УР ОАО «ВолгаТелеком» установлены таксофоны универсальной услуги связи. На территории района обеспечен прием программ теле- и радиоканала «Моя Удмуртия»;  почтовые услуги связи населению и организациям оказывает 11 отделений связи Увинского почтамта.

Мощность и фактическое использование АТС

| № п/п | Местоположение АТС | Емкость АТС |  | Количество номеров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | монтированная | задействованная | жилье | Предприятия и учреждения |
| 1 | с. Кильмезь | 400 | 368 | 340 | 26 |

Выводы

Происходит снижение общей потребности в услугах проводной телефонной связи. Это можно объяснить значительным расширением в последние годы территории охвата района, операторами сотовой связи со сравнительно невысокой стоимостью.

Основные проблемы отрасли связи:

- устаревшее оборудование сельских автоматических станций, отсутствие  цифровизации. Необходима замена аналоговых АТС на цифровые сети связи.

Мероприятия на расчетный срок

Согласно  «Программы социально-экономического развития Сюмсинского района на 2010-2014 г.» основной целью в области связи является наиболее полное обеспечение хозяйствующих субъектов, органов государственного и муниципального управления, населения района высококачественными услугами связи.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих мероприятий:

- осуществление замены аналоговых АТС на цифровые сети связи в районном центре – в 2011 году, в остальных пунктах – в 2014 году;

- предоставление доступа к сети Интернет в населенных пунктах до 2015 года;

- создание условий для дальнейшего развития систем радиотелефонной связи.

- переход на цифровое телевидение до 2015 года (предоставление IP-телевидения в районном центре с 2010 года);

Реализация намеченных задач в области связи позволит:

- сохранить уровень телефонной плотности на 100 жителей в среднем до 16 телефонных аппаратов в целом по району;

- обеспечить условия для доступа к сети Интернет во всех  населенных пунктах района;

-обеспечить условия для улучшения качества предоставления услуг сотовой связи, содействовать увеличению абонентов сотовой связи до 80%.

2.4.5. Теплоснабжение.

Сюмсинский район является одним из наиболее  обеспеченных централизованным теплоснабжением в республике.

Перечень котельных МО «Кильмезское»

| №п/п | Местонахождение котельной | Название обслуживаемой организации | Марка (тип) котла | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кильмезь | клуб | КВС-04, КВ-0,25 | уголь |
| 2 | с. Кильмезь | больница | КВ-063 | уголь |
| 3 | с. Кильмезь |  |  | уголь |

Протяженность тепловых сетей

| № п/п | Наименование сельских поселений | Протяженность тепловых сетей, м | Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кильмезское | 3200 | 1500 |

Состояние котельного оборудования, в основном, удовлетворительное, в то время как тепловые сети имеют большой процент износа.

Основные стратегические задачи развития теплоснабжения:

- надежное и полное обеспечение промышленности и населения республики тепловой и электрической энергией.

- опережающие темпы реконструкции энергетики региона с целью создания надежной энергетической базы для перспективного развития других отраслей.

Мероприятия на первую очередь

В рамках реализация программы по осуществлению оптимизации теплового хозяйства Республики необходимо выполнение следующих мероприятий:

- поэтапное приведение состояния источников тепла, тепловых сетей и абонентских вводов в соответствие с нормами и перспективными направлениями научно-технического прогресса.

- внедрение энергосберегающих технологий (новых строительных материалов и технологий, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- использование широкой номенклатуры комбинированных индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе в районах коттеджной и сельской застройки.

Мероприятия на расчётный срок

- перевод действующих  котельных на газ;

- строительство и реконструкция тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов и энергосберегающих технологий;

- осуществление грамотной тарифной политики с  установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

- 2.5. Зоны с особыми условиями использования территории

- Зоны с особыми условиями использования территории

Целью политики органов местного самоуправления Сюмсинского района в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест по  размещению объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории района проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны.

Режим использования нормативных санитарно-защитных зон обусловлен

функциональным назначением территорий и гигиеническим состоянием, а также регламентирован санитарными нормами и правилами.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других

территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и  оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные,

объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции,   нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых  складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

- Охрана окружающей среды

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития района необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

- в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории района с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

- отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, а также проведению государственной экологической экспертизы, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

- особое внимание следует уделять размещению новых производств, особенно в экологически перегруженных зонах; запрещать местным органам власти осуществлять регистрацию предприятий без заключения государственной экологической экспертизы;

- совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природовосстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

- реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем.

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство. Особого отношения и специальной политики в определении ущерба заслуживают особо охраняемые территории и территории вокруг них.

- Охрана атмосферного воздуха от загрязнений

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля выбросов автотранспорта;

- оснащение предприятий пыле - и газоулавливающим оборудованием и совершенствование технологии производства;

- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог области (доведение технического уровня существующих федеральных и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к крупным населенным пунктам);

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ (ВСВ);

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

- Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для улучшения экологического состояния водных объектов и их водоохранных зон предусматривается:

ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

- выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства.

- Охрана и рациональное использование почв

В сфере охраны почв одной из неотложных  задач является осуществление системы мер, направленных на защиту почвенного покрова. Для предотвращения эрозионных процессов рекомендуется комплекс следующих противоэрозионных мероприятий:

- агротехническая система обработки почв;

В целях сохранения и повышения плодородия почв, в процессе эксплуатации их необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- обработка почв на высоком агротехническом уровне;

- введение севооборотов с научно-обоснованным чередованием сельскохозяйственных культур;

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным   изменением почвенного покрова и принятия, соответствующих мер по его охране;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

Во избежание загрязнения природной среды химическими соединениями минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) предусматривается:

- хранение их только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

- ограничение применения ядохимикатов в сельском и лесном хозяйствах для борьбы с сорняками, уничтожения грызунов и вредителей растительности, где вместо них могут эффективно использоваться агротехнические, биологические и другие методы.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как проблема утилизации отходов наиболее остро стоит в поселении  , являясь одной из самых приоритетных в решении задач по охране окружающей среды.

В целом по району многие санкционированные свалки не имеют элементарного благоустройства: территория их не огорожена и не всегда определена, нет гидроизоляции основания, отходы размещаются беспорядочно, уплотнение и пересыпка отсутствует. Как следствие, учет и контроль на таких свалках не ведется. Не налажен контроль поступающих отходов, в результате совместно размещаются твердо-бытовые, строительные и промышленные отходы разных классов опасности (вплоть до высокотоксичных, медицинских, просроченных ядохимикатов и других опасных отходов). Не соблюдается технология захоронения отходов, не проводится мониторинг состояния окружающей среды.

Многие предприятия обезвреживают пром. отходы способами, противоречащими санитарным нормам вывозят на свалки ТБО, сжигают не в специализированных установках и без очистки образующихся при этом выбросов.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, их бой), автошины, аккумуляторные батареи, нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные материалы, металлические порошки, химические реактивы и др.

Утилизация и переработка отработанных автошин по-прежнему остается актуальной для региона. На территории многих предприятий происходит их накопление на собственных отведенных площадках.

Учет размещаемых на объектах захоронения отходов либо не ведется, либо ведется по объему, вывозимому спец. автотранспортом, и может рассматриваться как оценочный.

Схема мусороудаления

На территории поселения свалок нет. Весь мусор вывозится на санкционированную свалку в с. Сюмси.

Расположение объектов специального назначения в поселении.

| № п/п | Местоположение | Свалки (единиц) | Скотомогильники с биологическими камерами (единиц) | Скотомогильник (единиц) | Кладбище (единиц) | Ямы Беккера (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Кильмезское» | - | - | - | 2 | - |

Раздел 3.         Перечень мероприятий по   территориальному планированию.

## 3.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры поселения

Мероприятия по развитию планировочной структуры поселения  предполагают формирование на базе крупных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий опорных зон территориального развития.

  - С. Кильмезь –опорный  центр сельского расселения с размещением индивидуального жилищного строительства  на территории населенного  пункта.

В составе мероприятий по развитию планировочной структуры поселения  выделяются также предложения по развитию природно-экологического каркаса поселения:

- Выделение части территорий лесного фонда, находящихся в долине реки Кильмезь, в рекреационную функционально-планировочную зону -«Кильмезская рекреационная зона».

- Формирование новых особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения:

  - Памятник природы «Урочище Кильмезское»;

  - Реорганизация памятника природы «Торфяное болото «Вишерское» в «Урочище Орловское» с увеличением площади.

## 3.2. Мероприятия по развитию промышленного комплекса поселения

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются действующими и перспективными целевыми программами Удмуртской Республики и Российской Федерации.

Размещение и развитие крупных и средних предприятий обеспечивается мероприятиями по формированию инвестиционных площадок производственного назначения.

Первая очередь

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей,  использовать территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий , которые размещены вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ.

## 3.3. Мероприятия по развитию  агропромышленного комплекса поселения

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса определяются его текущей специализацией, а также положениями национального проекта Удмуртской Республики «Развитие агропромышленного комплекса».

Первая очередь

Мероприятия по обеспечению сохранения и развития продуктивности сельскохозяйственных угодий включают:

- ограничение изъятия всех видов сельскохозяйственных земель и лесных угодий в целях, не связанных с развитием профилирующих сельскохозяйственных отраслей;

- максимальное ограничение всех видов производственной деятельности, оказывающих негативное влияние на условия развития различных отраслей сельскохозяйственного производства (изменение гидрогеологических условий, эрозия почв, загрязнение атмосферы и т.п.);

- расширение посевных площадей в поселении за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них  культур-технических и мелиоративных мероприятий.

Расчетный срок

- создание на имеющихся площадках сельхозпредприятий агропарков и агрофирм, позволяющих объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство – хранение – скупка – переработка – реализация, ряд сервисных услуг по инфраструктурному  обеспечению производственных процессов;

- вывод с территорий, прилегающих к опорным центрам расселения и другим крупным населенным пунктам, крупных животноводческих ферм с целью соблюдения требований СанПиН по организации санитарно-защитных зон агропромышленных предприятий и недопущению проживания населения в пределах СЗЗ;

- развитие животноводческих ферм на существующих площадках в нежилых и малонаселенных деревнях и селах, а также на площадках, позволяющих организовать соответствующие СанПиН санитарно-защитные зоны (от 100 до 1000 метров для ферм с различным поголовьем КРС и свиней)

## 3.4. Социальная инфраструктура и жилищный фонд

Образование

Мероприятия на первую очередь

▪  капитальный ремонт зданий детских садов с. Кильмезь.

Мероприятия на расчетный срок:

▪  Открытие групп надомного пребывания детей в д. Балма.

Здравоохранение

Мероприятия на первую очередь

▪   капитальный ремонт здания лечебного корпуса Кильмезской УБ в с. Кильмезь.

Мероприятия на расчетный срок.

▪  расширение сети врачебных амбулаторий с организацией при амбулаториях отделений внегоспитальной лечебной помощи, патронажа и реабилитации.

Культурно-досуговая деятельность

Мероприятия на первую очередь

▪ Модернизация и плановая реконструкция существующих учреждений культурно-досуговой деятельности.

Мероприятия на расчетный срок.

▪   Оптимизация сети существующих библиотек путем филиализации;

▪   Проведение ремонта зданий культурно-досуговой деятельности.

Жилищный фонд

Мероприятия на первую очередь

- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и снос аварийного жилья в запланированных объемах, совершенствование механизмов кредитования строительных организаций и физических лиц при строительстве жилья.

- Достижение средней обеспеченности населения жилищным фондом на конец 2015 г. на уровне 19 кв.м./чел;

- Средний ежегодный ввод жилья в индивидуальном секторе  1300-1500 кв. м до 2015 года.

Мероприятия на расчетный срок.

- Строительство многоквартирных малоэтажных и блокированных домов в соответствии с  проектами планировок на территориях населенных пунктов – опорных зон территориального развития.

- Продолжение планового капитального ремонта многоквартирных домов и завершение сноса аварийного жилья.

- Достижение средней обеспеченности населения жилищным фондом на конец 2030г. на уровне 22,0-25,0 кв.м/чел.

## 3.5. Туристско-рекреационный комплекс

Основным районом, где могут размещаться рекреационные объекты, является территория долины реки Кильмезь.

Мероприятия на первую очередь

- Благоустройство мест массового отдыха населения в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 (пляжей, мест массового отдыха на водоемах).

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство гостевых домов небольшой вместимости.

- Согласно «Схемы территориального планирования Удмуртской Республики вдоль реки Кильмезь на территории Кильмезской низменности предлагается к организации Кильмезская туристско-рекреационная зона, которая является частью большого туристского проекта «Сибирский тракт» и будет проходить по территории Сюмсинского района.

## 3.6. Транспортная инфраструктура

Мероприятия на первую очередь

▪   реконструкция автодороги КМПЕ – Кильмезь;

Мероприятия на расчетный срок

- реконструкция и строительство благоустроенных остановочных пунктов. В центрах населенных пунктов предлагается создание современных павильонов ожидания.

## 3.7. Инженерная инфраструктура

Газоснабжение

Повышение уровня газификации в районе происходит в соответствии с Республиканской целевой программой «Газификация Удмуртской Республики на 2005-2009 годы». Основная цель Программы - осуществление комплексных мероприятий по обеспечению населения республики, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, других потребителей топлива природным газом. Программа разработана с учетом следующих показателей:

- -   повышение уровня газификации районов и поселений Удмуртской Республики;

- -   ежегодного строительства и ввода в эксплуатацию 500 км газовых сетей;

- -   увеличения загрузки существующих газораспределительных станций (ГРС);

- -   обеспечения надежности и безопасности системы газоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

▪ строительство газопроводов высокого давления  к следующим населенным пунктам: Балма, Кильмезь.

Мероприятия на расчетный срок

▪ постоянное совершенствование системы автоматизации и безопасности газоиспользующих агрегатов;

▪ применение новых технологий в строительстве, применение в строительстве новых материалов и оборудования и т.д.;

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок

▪   строительство канализации в сельских населенных пунктах, в учреждениях отдыха, где она отсутствует;

▪   отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений;

▪   строительство для объектов животноводческих комплексов новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

Теплоснабжение

Мероприятия на первую очередь

▪   ремонт теплотрасс в  с. Кильмезь;

▪    перевод угольных котельных на газ в с.  Кильмезь.

Водоснабжение

Мероприятия на первую очередь

▪ реконструкция существующих водопроводных сетей в населенных пунктах поселения.

Мероприятия на расчетный срок

▪  установление зоны санитарной охраны для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

▪  учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, проектом предлагается замена и закольцовка тупиковых участков для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды,  а также строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение;

▪  оборудование жилых домов приборами регулирования, учета и контроля водопотребления.

Связь

Мероприятия на первую очередь

▪ прокладка ВОЛС по направлениям    Сюмси - Кильмезь – Муки-Какси - Сюрек.

## 3.8. Охрана объектов культурного наследия

- Активизация работы по установлению для всех объектов культурного наследия поселения  границ их территорий, что является одним из условий их включения в единый государственный реестр, установление  на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения;

- Приведение учета памятников археологии, установленных решением органов государственной власти Удмуртской Республики, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения. Формирование паспортов памятников с определением их зон охраны;

- Подготовка решения о включении выявленных объектов культурного наследия и имеющих признаки объектов культурного наследия (всех или выборочно) в списки памятников, состоящих на государственной охране, принятие решения о статусе объектов, не включаемых в список памятников;

- Исследование старинных сельских поселений в целях обоснования предоставления им статуса исторических поселений:

- -  с. Кильмезь

## 3.9. Охрана природы и рациональное природопользование

Мероприятия на первую очередь

- Мероприятия по формированию новых особо охраняемых природных территорий в соответствии с предложениями схемы территориального планирования УР:

- Организовать памятник природы «Урочище Кильмезское» - республиканского значения,

- Существующий памятник природы «Торфяное болото Вишорское» рекомендовать с расширением площади и переименованием в  «Урочище Орловское».

- Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха стационарными предприятиями:

- Перевод котельных, работающих на твердом топливе на газ;

- Проведение работ по организации санитарно-защитных зон в зоне влияния источников загрязнения атмосферного воздуха;

- Организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог;

- В целях сокращения воздействия на атмосферный воздух выбросов от автотранспорта необходимо выполнение регламента хозяйственной деятельности, принятого на территории охранных зон вдоль объектов транспортной инфраструктуры.

- Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов:

- реконструкция существующих канализационных сетей и очистных сооружений

- Реконструкция уличной водопроводной сети;

- Обеспечение проведения мониторинга за состоянием водных объектов и источников питьевого водоснабжения по бактериологическим, санитарно-химическим показателям;

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Разработка проектов, организация и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Обустройство родников и колодцев;

- Оборудование организованных мест отдыха граждан (пляжей).

- Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории, направленные на упорядочивание системы утилизации бытовых отходов.

- Реализация Республиканской целевой программы «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2009-2013г.г.»

- ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация занимаемых ими территорий;

- обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора и организация своевременного вывоза бытового мусора с территорий населенных пунктов;

- выполнение мероприятий по приведению скотомогильников в соответствие ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

Мероприятия на расчетный срок

- Организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от магистралей федерального и регионального значения, магистральных трубопроводов;

- Благоустройство придорожных полос региональных и местных автомобильных дорог;

- Организация системы селективного сбора мусора;

- Проведение берегоукрепительных мероприятий, в целях предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов.

- Раздел 4.        Обоснование предложений по территориальному планированию

- 4.1. Этапы реализации предложений по территориальному планированию

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа, обосновывающий социально – экономическую модель развития поселения  на расчётный период:

I период – до 2015 года (включительно)

II период – до 2030 года (включительно)

- Планировочная организация территории

Развитие населённых пунктов населения направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройства территории.

Проектом предлагается рассмотреть вопрос организации въездов в населённый	 пункт. Для этого необходимо планировочное и объектно-пространственное решение населённого пункта, а также его благоустройство.

- Развитие основных отраслей хозяйства

Развитие сельского хозяйства придаст стимулирующий эффект развитию всего поселения.

В земельном фонде и растениеводстве:

1.  Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

2.Внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий производства;

3.  Обеспечение круглогодичной занятости населения.

4. Государственная поддержка: льготное кредитование и налогообложение;

5. Организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

Население. Система расселения

Численность населения МО «Кильмезское » поселения к 2015 году будет составлять  2652  человек.

| №№ п.п. | Наименование населённых пунктов | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | Расчётный период I этап |
| 1 | МО «Кильмезское» | 2740 | 2748 |

Проектом предлагается:

1.  Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения.

Жилищный фонд

Укрупнённый расчёт потребности в строительстве жилья в целом по МО «Кильмезское»:

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Жилой фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | I этап |
| 1 | Кильмезское | тыс. м² общ. площ. | 49,3 | 52,2 |

Социальная инфраструктура и система  культурно-бытового     обслуживания

Образование

Мероприятия на первую очередь

▪  капитальный ремонт зданий детских садов с. Кильмезь.

Мероприятия на расчетный срок:

▪  Открытие групп надомного пребывания детей в д. Балма.

Здравоохранение

Мероприятия на первую очередь

▪   капитальный ремонт здания лечебного корпуса Кильмезской УБ в с. Кильмезь.

Мероприятия на расчетный срок.

▪  расширение сети врачебных амбулаторий с организацией при амбулаториях отделений внегоспитальной лечебной помощи, патронажа и реабилитации.

Культурно-досуговая деятельность

Мероприятия на первую очередь

▪ Модернизация и плановая реконструкция существующих учреждений культурно-досуговой деятельности.

Мероприятия на расчетный срок.

▪   Оптимизация сети существующих библиотек путем филиализации;

▪   Проведение ремонта зданий культурно-досуговой деятельности.

- Раздел 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории МО «Кильмезское» могут быть связаны  с природными и техногенными факторами, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

Среди угроз природного характера потенциальную опасность на территории МО «Кильмезское» представляют процессы подтопления и природные пожары, также на территории поселения  имеют место опасные метеорологические явления, такие, как сильные ветры, ливни и снегопады.

## Природные и природно-техногенные опасные процессы и явления

Территория подвержена следующим чрезвычайным ситуациям:

- -половодье в период весеннего паводка,

- -сильный снегопад, приводящий к снежным заносам на автомобильных дорогах,

Природные пожары. Количество очагов лесных пожаров и их площадь прогнозируется на уровне средних многолетних значений. Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и на торфяниках района обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период:

- -конец апреля, первая половина мая: связано с проведением неконтролируемых сельскохозяйственных палов;

- -третья декада июня, первая декада июля: начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод;

- -август-сентябрь: посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона.

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

В соответствии со статьей 100  Лесного кодекса в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами; устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Опасные геологические процессы: По результатам инженерно-геологического обследования территории на территории МО «Кильмезское» встречаются такие геологические процессы: оползневые деформации, овражно-балочные формы эрозии.

Техногенные источники опасности в промышленности,

на объектах ЖКХ и на транспорте

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны следующие события.

Промышленные аварии и катастрофы

- Радиоактивно опасные объекты. На территории поселения отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС.

- Химически опасные объекты экономики (ХОО): нет

- Опасные происшествия на транспорте

Автомобильный транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости многих населенных пунктов.

Источником опасности на транспорте являются дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит на переездах, перекрестках, магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана и с резко возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах, неисправные светофорные перекрестки.

Объекты ЖКХ

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за значительного физического износа наибольшую опасность представляют следующие объекты:

- Подстанции: линии электропередач 35, 110 кВ.

- Котельные в с. Кильмезь – мощностью 28 Гкал/час.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья (из-за его несвоевременного ремонта), инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, так же требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

По территории района с юга на север  и с запада на восток установлены воздушные коридоры.

## Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

- изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорацию;

- закрепление грунтов различными способами;

- строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены; контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений включают:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию;

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов  к ним;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

- На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В населенных пунктах МО «Кильмезское» имеются оборудованные устройства на водонапорных башнях для забора воды.

Подъезды к открытым водоисточникам для забора воды на нужды пожаротушения отсутствуют.

Специальные  сети  противопожарного водоснабжения отсутствуют. Противопожарное водоснабжение осуществляется из общей сети водоснабжения поселения.

В сельском поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенного пункта от пожаров:

создание на предприятиях, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности сельских населенных 
пунктов, объектов отдыха и промышленных предприятий, необходимо выполнение и соблюдение следующих 
мероприятий.

Ближайшая  пожарная  часть обеспечивающие пожарную безопасность на территории МО «Кильмезское» расположена в с. Сюмси:

### В соответствии с ФЗ-123, Статья 76. ( Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях)

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения в сельских поселениях к месту вызова не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

- Основные технико-экономические показатели

генерального плана  сельского поселения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах в том числе | га | 2696 | 2696 |
|  |  | % от общей площади | 100 | 100 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов | га | 469 | 469 |
|  |  | % | 17,3 | 17,3 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 74,67 | 74,67 |
|  |  | % | 2,7 | 2,7 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 771 | 771 |
|  |  | % | 28,5 | 28,5 |
| 1.5 | Земли древесно - кустарниковых насаждений | га | 15 | 15 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 |
| 1.6 | Земли водного фонда (пруды и водоёмы) Земли под дороги | га | 40 | 40 |
|  |  | % | 2,0 | 2,0 |
| 1.7 | Прочие земли | га | 1079,3 | 1079,3 |
|  |  | % | 39,9 | 39,9 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел./% | 2740/100 | 2822/100 |
|  | в том числе по населенным пунктам: |  |  |  |
|  | с. Кильмезь | чел./% | 2630/95 | 2709/96 |
|  | д. Балма | чел./% | 110/5 | 113/4 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 1 | 1 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | % | 20,3 | 20,8 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | % | 30,8 | 29,8 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | % | 48,9 | 49,4 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | средняя обеспеченность населения S общ. | м2/чел. | 18 | 25 |
| 4.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, тыс. м2 | 49,3 | 70,5 |
| 4.3 | Муниципальная собственность | Sобщ, тыс. м2 | 4,2 | 4,2 |
| 4.4 | Частная собственность | Sобщ, тыс. м2 | 45,1 | 66,3 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 36 | 36 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 136 | 136 |
| 5.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | ед. | 1 | 1 |
| 5.4 | Врачебная амбулатория | ед. | 1 | 1 |
| 5.5 | Клубы | Всего мест | 38 | 140 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | протяженность основных дорог: |  |  |  |
|  | - всего | км | 39 | 39 |
| 6.2 | Плотность дорог в пределах поселения | км/км2 | 1,9 | 1,9 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м³/сут. | 194,5 | 194,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м³/сут. | 156,5 | 156,5 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут/чел | 10 | 125 |
| 8 | протяженность водопроводных сетей | км | 42,7 | 42,7 |
| 8.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м³/сут | 19 | 19 |
| 9 | протяженность сетей электроснабжение | км |  |  |
| 9.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 2,35 | 2,4 |
| 9.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 84 | 84 |
| 10 | протяженность сетей теплоснабжение | км | 3200 | 4700 |
| 11 | протяженность сетей газоснабжение | км | 6596 | 12000 |
| 11.1 | потребление газа - всего | куб. м/год |  |  |
| 11.2 | протяженность сетей | км |  |  |
| 12 | связь |  |  |  |
| 12.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 12.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 400 | 600 |